Challenge Lab B:

Bash Scripting

Linux-Systemadministration Projekt

| Projekt | Challenge Lab B: Bash Scripting |
| --- | --- |
| Platform | Ubuntu Server 24.04 LTS |
| Installation | Remote Desktop (Hyper-V) - CLI only |
| Datum | 01.02.2026 |
| Autor | Gökhan Zehirlioglu |

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1

1. Projektübersicht	3

Szenario (Case Scenario)	3

Projektziele	3

2. Technische Spezifikationen	4

Systemvoraussetzungen	4

3. Systemarchitektur	5

Abteilungsstruktur	5

Berechtigungsmatrix	5

Script-Struktur	5

4. Implementierung	6

4.1 Script-Aufruf und Parameterüberprüfung	6

4.2 Gruppe Erstellen oder Verwenden	6

4.3 Benutzer Erstellen und Verzeichnis Anlegen	8

4.4 Passwort Setzen	8

4.5 Gruppenmitgliedschaft Bestätigen	8

4.6 Eigentümer und Gruppe Setzen	10

4.7 Berechtigungen und Sticky Bit	10

5. Script-Variablen und Operatoren	11

6. Verifizierung und Tests	11

Test 1: Erfolgreiche Erstellung (Neue Gruppe + Neuer Benutzer)	11

Test 2: Bestehende Gruppe Verwenden (Zweiter Benutzer)	11

Test 3: Duplikat-Benutzer Fehler	13

Test 4: Parameterprüfung	13

Test 5: Verzeichnis- und Berechtigungskontrolle	13

Testergebnisse – Alle 16 Benutzer	13

7. Erfolgskriterien	14

8. Erworbene Fähigkeiten	14

Technische Kompetenzen	14

Verwendete Linux-Befehle	14

9. Fazit	16

# 1. Projektübersicht

## Szenario (Case Scenario)

Im vorherigen Challenge Lab A wurde die manuelle Erstellung von Benutzern und Gruppen durchgeführt. Diese einzelnen Befehle auf der Kommandozeile sind ein zeitaufwändiger Prozess und können zu möglichen Syntaxfehlern führen. Als Administrator ist es Ihre Aufgabe, diesen Prozess so reibungslos und effizient wie möglich zu gestalten.

## Projektziele

- Ein Bash-Script erstellen, das die gesamte Benutzerverwaltung automatisiert

- Duplikat-Kontrolle für Gruppen und Benutzer implementieren

- Verzeichnisse im Root-Dateisystem (/) mit dem Benutzernamen erstellen

- Eigentümerschaft und Berechtigungen (770 + Sticky Bit) automatisch setzen

- Das Script für beliebige Benutzernamen und Gruppennamen funktionsfähig machen (keine Hardcodes)

- 4 Abteilungen mit jeweils 4 Benutzern erstellen

# 2. Technische Spezifikationen

| Betriebssystem | Ubuntu Server 24.04.3 LTS |
| --- | --- |
| Kernel | Linux 6.x |
| Installation | Remote Desktop via Hyper-V |
| Benutzeroberfläche | CLI only (keine GUI) |
| Zugriffsmethode | SSH (OpenSSH Server) |
| Abteilungen | 4 (IT, Marketing, Personal, Finanzen) |
| Benutzer gesamt | 16 (4 pro Abteilung) |
| Gruppen gesamt | 4 (IT, Marketing, Personal, Finanzen) |
| Script-Datei | user_management.sh |

## Systemvoraussetzungen

- Root- oder Sudo-Zugriff auf das System

- SSH-Verbindung für Remote-Administration

- Grundlegende Linux-Kenntnisse (Befehle, Dateisystem)

- Verständnis von Bash-Scripting (Variablen, If-Else, Exit Status)

- Kenntnisse über Unix-Dateiberechtigungen (rwx-System)

# 3. Systemarchitektur

## Abteilungsstruktur

| Abteilung | Gruppe | Benutzer 1 | Benutzer 2 | Benutzer 3 | Benutzer 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT | IT | thomas_mueller | anna_schmidt | michael_weber | sarah_fischer |
| Marketing | Marketing | julia_hoffmann | marco_becker | laura_richter | david_koch |
| Personal | Personal | petra_wagner | stefan_schulz | maria_zimmermann | frank_krueger |
| Finanzen | Finanzen | claudia_wolf | andreas_schroeder | sabine_neumann | martin_braun |

## Berechtigungsmatrix

| Ressource | Eigentümer | Gruppe | Andere |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzeichnisse | rwx (7) | rwx (7) | --- (0) |
| + Sticky Bit | Ja (T) | Ja (T) | Nein |

Bedeutung der Berechtigungen:

- r = read (lesen)

- w = write (schreiben)

- x = execute (ausführen/betreten bei Verzeichnissen)

- T = Sticky Bit (nur Eigentümer kann eigene Dateien löschen)

## Script-Struktur

| Schritt | Funktion | Befehl/Logik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parameterprüfung | if [ $# -ne 2 ]; then exit 1 |
| 2 | Gruppe erstellen/verwenden | getent group → groupadd |
| 3 | Benutzer erstellen + Verzeichnis | useradd + mkdir |
| 4 | Passwort setzen | passwd $BENUTZERNAME |
| 5 | Gruppenmitgliedschaft bestätigen | id $BENUTZERNAME |
| 6 | Eigentümer setzen | chown user:group /dir |
| 7 | Berechtigungen + Sticky Bit | chmod 770 + chmod +t |

# 4. Implementierung

Das Bash-Script wird schrittweise aufgebaut. Jeder Schritt im Script entspricht einer logischen Funktion in der Benutzerverwaltung. Das Script akzeptiert zwei Parameter: den Benutzernamen und den Gruppennamen.

## 4.1 Script-Aufruf und Parameterüberprüfung

Das Script wird mit zwei Parametern aufgerufen. Zuerst wird überprüft, ob genau zwei Parameter übergeben wurden.

Befehl:

./user_management.sh BENUTZERNAME GRUPPENNAME Beispiel: ./user_management.sh thomas_mueller IT

Script-Code:

#!/bin/bash BENUTZERNAME=$1 GRUPPENNAME=$2 if [ $# -ne 2 ]; then echo "FEHLER: Falsche Anzahl von Parametern!" echo "Verwendung: $0 BENUTZERNAME GRUPPENNAME" exit 1 fi

Erklärung:

- $1 und $2 sind die Positionsparameter (Benutzername und Gruppenname)

- $# gibt die Anzahl der übergebenen Parameter zurück

- exit 1 beendet das Script mit einem Fehlercode

## 4.2 Gruppe Erstellen oder Verwenden

Das Script überprüft zunächst, ob die Gruppe bereits existiert. Falls ja, wird die bestehende Gruppe verwendet. Falls nicht, wird eine neue Gruppe erstellt.

Script-Code:

if getent group "$GRUPPENNAME" > /dev/null 2>&1; then echo "✓ Gruppe '$GRUPPENNAME' existiert bereits. Wird verwendet." else sudo groupadd "$GRUPPENNAME" if [ $? -eq 0 ]; then echo "✓ Gruppe '$GRUPPENNAME' erfolgreich erstellt!" else echo "FEHLER: Gruppe konnte nicht erstellt werden!" exit 1 fi fi

Erklärung:

- getent group überprüft, ob die Gruppe im System existiert

- > /dev/null 2>&1 verhindert, dass Ausgaben im Terminal angezeigt werden

- $? prüft den Exit Status des vorherigen Befehls (0 = Erfolg)

- Diese Logik erlaubt es, mehrere Benutzer einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen

## 4.3 Benutzer Erstellen und Verzeichnis Anlegen

Zuerst wird überprüft, ob der Benutzer bereits existiert. Falls nicht, wird der Benutzer erstellt und gleichzeitig ein Verzeichnis im Root-Dateisystem angelegt.

Script-Code:

if getent passwd "$BENUTZERNAME" > /dev/null 2>&1; then echo "FEHLER: Benutzer '$BENUTZERNAME' existiert bereits!" exit 1 fi sudo useradd -m -s /bin/bash -g "$GRUPPENNAME" "$BENUTZERNAME" sudo mkdir "/$BENUTZERNAME"

Parameter-Erklärung:

- -m: Erstellt das Home-Verzeichnis (/home/benutzername)

- -s /bin/bash: Weist die Bash-Shell zu

- -g gruppenname: Setzt die primäre Gruppe des Benutzers

Erklärung:

Der Befehl useradd erstellt das Home-Verzeichnis unter /home/benutzername, während mkdir ein separates Verzeichnis im Root-Dateisystem (/) erstellt. Diese beiden Verzeichnisse haben unterschiedliche Zwecke: /home/benutzername für persönliche Dateien und /benutzername als Abteilungsverzeichnis.

## 4.4 Passwort Setzen

Nach dem Erstellen des Benutzers wird ein Passwort gesetzt.

Script-Code:

sudo passwd "$BENUTZERNAME" if [ $? -eq 0 ]; then echo "✓ Passwort erfolgreich gesetzt!" else echo "FEHLER: Passwort konnte nicht gesetzt werden!" exit 1 fi

## 4.5 Gruppenmitgliedschaft Bestätigen

Nach dem Erstellen des Benutzers wird die Gruppenmitgliedschaft überprüft und angezeigt.

Script-Code:

id "$BENUTZERNAME" echo "✓ Benutzer '$BENUTZERNAME' ist Mitglied der Gruppe '$GRUPPENNAME'!"

Erklärung:

Der Befehl id zeigt dieUID, GID und Gruppenzugehörigkeit des Benutzers an. Da useradd mit dem Parameter -g bereits die Gruppenzuordnung konfiguriert, ist eine zusätzliche Überprüfung nicht erforderlich – die Anzeige dient zur Bestätigung.

## 4.6 Eigentümer und Gruppe Setzen

Das Verzeichnis im Root-Dateisystem wird dem erstellten Benutzer und seiner Gruppe zugewiesen.

Script-Code:

sudo chown "$BENUTZERNAME:$GRUPPENNAME" "/$BENUTZERNAME" if [ $? -eq 0 ]; then echo "✓ Eigentümer: $BENUTZERNAME, Gruppe: $GRUPPENNAME" else echo "FEHLER: Eigentümer konnte nicht gesetzt werden!" exit 1 fi

Erklärung:

Der Befehl chown (change owner) setzt sowohl den Eigentümer als auch die Gruppe eines Verzeichnisses. Format: chown eigentümer:gruppe verzeichnis

## 4.7 Berechtigungen und Sticky Bit

Abschließend werden die Berechtigungen auf 770 gesetzt und das Sticky Bit aktiviert.

Script-Code:

sudo chmod 770 "/$BENUTZERNAME" sudo chmod +t "/$BENUTZERNAME"

Berechtigung 770 erklärt:

| Ziffer | Binär | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 7 | rwx | Eigentümer: Lesen, Schreiben, Ausführen |
| 7 | rwx | Gruppe: Lesen, Schreiben, Ausführen |
| 0 | --- | Andere: Keine Berechtigungen |

Sticky Bit Funktion:

Das Sticky Bit (dargestellt als "T" am Ende der Berechtigungen) stellt sicher, dass nur der Eigentümer einer Datei diese löschen kann, auch wenn andere Gruppenmitglieder Schreibrechte im Verzeichnis haben.

# 5. Script-Variablen und Operatoren

Das Script verwendet verschiedene Bash-Variablen und Operatoren zur Steuerung des Ablaufs.

| Operator | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| $1, $2 | Positionsparameter | ./script.sh max IT |
| $# | Anzahl der Parameter | if [ $# -ne 2 ] |
| $0 | Script-Name | echo $0 |
| $? | Exit Status | if [ $? -eq 0 ] |
| $VARIABLE | Variablen-Wert | echo $BENUTZERNAME |

# 6. Verifizierung und Tests

Nach der Implementierung werden verschiedene Testszenarien durchgeführt, um die korrekte Funktionsweise des Scripts zu gewährleisten.

## Test 1: Erfolgreiche Erstellung (Neue Gruppe + Neuer Benutzer)

Befehl:

./user_management.sh thomas_mueller IT

Erwartete Ausgabe:

=== Benutzer-Verwaltungs-Script === Benutzername: thomas_mueller Gruppenname: IT Schritt 1: Überprüfe ob Gruppe 'IT' existiert... ✓ Gruppe 'IT' existiert nicht. Erstelle Gruppe 'IT'... ✓ Gruppe 'IT' erfolgreich erstellt! Schritt 2: Überprüfe ob Benutzer 'thomas_mueller' existiert... ✓ Benutzer 'thomas_mueller' existiert nicht. Erstelle Benutzer 'thomas_mueller'... ✓ Benutzer 'thomas_mueller' erfolgreich erstellt! Erstelle Verzeichnis '/thomas_mueller'... ✓ Verzeichnis '/thomas_mueller' erfolgreich erstellt! ✓ Passwort erfolgreich gesetzt! ✓ Benutzer 'thomas_mueller' ist Mitglied der Gruppe 'IT'! ✓ Eigentümer: thomas_mueller, Gruppe: IT ✓ Berechtigungen auf 770 gesetzt ✓ Sticky Bit gesetzt === ABGESCHLOSSEN ===

## Test 2: Bestehende Gruppe Verwenden (Zweiter Benutzer)

Befehl:

./user_management.sh anna_schmidt IT

Erwartete Ausgabe:

Schritt 1: Überprüfe ob Gruppe 'IT' existiert... ✓ Gruppe 'IT' existiert bereits. Wird verwendet.

## Test 3: Duplikat-Benutzer Fehler

Befehl:

./user_management.sh thomas_mueller IT

Erwartete Ausgabe:

Schritt 2: Überprüfe ob Benutzer 'thomas_mueller' existiert... FEHLER: Benutzer 'thomas_mueller' existiert bereits! Bitte verwenden Sie einen anderen Benutzernamen.

## Test 4: Parameterprüfung

Befehl:

./user_management.sh

Erwartete Ausgabe:

FEHLER: Falsche Anzahl von Parametern! Verwendung: ./user_management.sh BENUTZERNAME GRUPPENNAME Beispiel: ./user_management.sh thomas_mueller IT

## Test 5: Verzeichnis- und Berechtigungskontrolle

Befehl:

ls -ld /thomas_mueller /anna_schmidt /michael_weber /sarah_fischer

Erwartete Ausgabe:

drwxrwx--T 2 thomas_mueller IT 4096 Jan 30 22:30 /thomas_mueller drwxrwx--T 2 anna_schmidt IT 4096 Jan 30 22:30 /anna_schmidt drwxrwx--T 2 michael_weber IT 4096 Jan 30 22:31 /michael_weber drwxrwx--T 2 sarah_fischer IT 4096 Jan 30 22:31 /sarah_fischer

## Testergebnisse – Alle 16 Benutzer

Gruppenübersicht:

IT:x:1001: Marketing:x:1002: Personal:x:1003: Finanzen:x:1004:

Benutzeranzahl:

ls / ¦ grep -E "^(thomas¦anna¦michael¦sarah¦julia¦marco¦laura¦david¦petra¦stefan¦maria¦frank¦claudia¦andreas¦sabine¦martin)" ¦ wc -l → 16

# 7. Erfolgskriterien

- Script akzeptiert beliebige Benutzernamen und Gruppennamen (keine Hardcodes)

- Duplikat-Gruppen werden erkannt und bestehende Gruppe wird verwendet

- Duplikat-Benutzer werden erkannt und eine Fehlermeldung wird angezeigt

- Parameterprüfung funktioniert korrekt

- Alle 16 Benutzer wurden erfolgreich erstellt

- Alle 4 Gruppen (IT, Marketing, Personal, Finanzen) existieren

- Alle Benutzer haben Bash-Shell Zugriff (/bin/bash)

- Verzeichnisse im Root-Dateisystem (/) für jeden Benutzer existieren

- Verzeichnisse haben korrekte Berechtigungen (770 + Sticky Bit)

- Eigentümerschaft korrekt gesetzt (Benutzer:Gruppe)

- Script ist ausführbar (chmod +x)

# 8. Erworbene Fähigkeiten

## Technische Kompetenzen

- Bash-Scripting (Variablen, Parameter, If-Else, Exit Status)

- Automatisierung von Linux-Verwaltungsaufgaben

- Fehlerbehandlung in Scripts ($? Exit Status)

- Duplikat-Erkennung mit getent

- Linux-Benutzerverwaltung (useradd, passwd, groupadd)

- Dateisystemberechtigungen (chmod, chown, Sticky Bit)

- Script-Design und logische Strukturierung

- SSH-Konfiguration und Remote-Administration

## Verwendete Linux-Befehle

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| groupadd | Gruppe erstellen |
| getent group | Gruppe überprüfen |
| useradd | Benutzer erstellen |
| getent passwd | Benutzer überprüfen |
| passwd | Passwort setzen |
| mkdir | Verzeichnis erstellen |
| chown | Eigentümer und Gruppe ändern |
| chmod | Berechtigungen ändern |
| chmod +t | Sticky Bit setzen |
| id | Benutzerinformationen anzeigen |
| ls -ld | Verzeichnis-Details anzeigen |
| $? | Exit Status prüfen |

# 9. Fazit

Dieses Projekt demonstriert die erfolgreiche Automatisierung der Benutzerverwaltung mittels eines Bash-Scripts auf einem Ubuntu-Server. Durch die Verwendung von Variablen, Parameterübergabe und logischer Fehlerbehandlung wurde ein flexibles Script entwickelt, das für beliebige Benutzernamen und Gruppennamen verwendet werden kann.

Im Vergleich zu Challenge Lab A, bei dem jeder Befehl manuell eingegeben werden musste, reduziert das Script den Zeitaufwand erheblich und minimiert das Risiko von Syntaxfehlern. Die implementierte Duplikat-Kontrolle stellt sicher, dass das System konsistent bleibt und Fehler frühzeitig erkannt werden.

Die Struktur des Scripts folgt einem logischen Ablauf: Parameterprüfung → Gruppenmanagement → Benutzererstellung → Passwort → Verzeichnis → Berechtigungen. Diese modulare Herangehensweise erleichtert sowohl die Fejlsuche als auch die zukünftige Erweiterung des Scripts.