# CISCO PACKET TRACER LAB

Grundlegende Router-Einstellungen konfigurieren

Lab 1.6.2 - Physical Mode

| Datum: | 9. Februar 2026 |
| --- | --- |
| Plattform: | Cisco Packet Tracer - Physical Mode |
| Status: | ✅ ABGESCHLOSSEN |

# 1. Lernziele

Die Topologie aufbauen und Geräte initialisieren

Grundlegende Sicherheits- und Netzwerkkonfiguration auf dem Router durchführen

IPv4- und IPv6-Adressierung konfigurieren

Sicheren Fernzugriff über SSH einrichten

Netzwerkkonnektivität überprüfen und Router-Informationen anzeigen

# 2. Netzwerktopologie

Die in diesem Lab verwendete Netzwerktopologie besteht aus folgenden Geräten:

1x Cisco 4321 ISR Router (R1)

1x Cisco 2960 Switch (S1)

1x PC-A (über Switch mit Router verbunden)

1x Server (direkt mit Router verbunden)

Abbildung 1: Packet Tracer - Physische Topologie und Adressierungstabelle

# 3. IP-Adressierungstabelle

## 3.1 Router-Schnittstellen

| Schnittstelle | IPv4-Adresse | IPv6-Adresse | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| G0/0/0 | 192.168.0.1/24 | 2001:db8:acad::1/64 | up/up |
| G0/0/1 | 192.168.1.1/24 | 2001:db8:acad:1::1/64 | up/up |
| Loopback0 | 10.0.0.1/24 | 2001:db8:acad:2::1/64 | up/up |

## 3.2 Endgeräte

| Gerät | IPv4-Adresse | IPv6-Adresse | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 192.168.1.10/24 | 2001:db8:acad:1::10/64 | 192.168.1.1 |
| Server | 192.168.0.10/24 | 2001:db8:acad::10/64 | 192.168.0.1 |

# 4. Router-Konfiguration

## 4.1 Grundeinstellungen

| Beschreibung | Befehl |
| --- | --- |
| In den Privileged EXEC-Modus wechseln | enable |
| In den globalen Konfigurationsmodus wechseln | configure terminal |
| Gerätenamen festlegen | hostname R1 |
| Domainnamen festlegen | ip domain-name ccna-lab.com |
| Passwörter verschlüsseln | service password-encryption |
| Mindestpasswortlänge (12 Zeichen) | security passwords min-length 12 |

## 4.2 Benutzer- und SSH-Einstellungen

| Beschreibung | Befehl |
| --- | --- |
| SSH-Benutzer erstellen | username SSHadmin secret 55Hadm!n2020 |
| RSA-Schlüssel generieren | crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 |
| Enable-Passwort festlegen | enable secret $cisco!PRIV* |

## 4.3 Console- und VTY-Einstellungen

| Beschreibung | Befehl |
| --- | --- |
| Banner-Nachricht konfigurieren | banner motd #Unauthorized access is prohibited!# |
| Console-Leitung aufrufen | line console 0 |
| Console-Passwort festlegen | password $cisco!!CON* |
| Console-Timeout (4 Min.) | exec-timeout 4 0 |
| VTY-Leitungen aufrufen | line vty 0 4 |
| VTY-Passwort festlegen | password $cisco!!VTY* |
| Nur SSH-Zugriff erlauben | transport input ssh |
| Login-Blockierung bei Fehlversuchen | login block-for 120 attempts 3 within 60 |

## 4.4 Schnittstellenkonfiguration

Für jede Schnittstelle wurde folgende Befehlsstruktur verwendet:

interface g0/0/0
  description Connection to Server
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
  ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
  ipv6 address fe80::1 link-local
  no shutdown

# 5. Testergebnisse

## 5.1 Ping-Tests

| Quelle | Ziel | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| PC-A | 192.168.1.1 (R1 G0/0/1) | ✅ 4/4 Erfolgreich |
| PC-A | 192.168.0.10 (Server) | ✅ Erfolgreich |

## 5.2 SSH-Verbindungstest

| Ziel-IP: | 10.0.0.1 (Loopback0) |
| --- | --- |
| Benutzername: | SSHadmin |
| Banner: | "Unauthorized access is prohibited!" - Angezeigt |
| Ergebnis: | ✅ SSH-Verbindung erfolgreich |

## 5.3 Routing-Tabelle (show ip route)

| Code | Netzwerk | Schnittstelle |
| --- | --- | --- |
| C | 10.0.0.0/24 | Loopback0 |
| C | 192.168.0.0/24 | GigabitEthernet0/0/0 |
| C | 192.168.1.0/24 | GigabitEthernet0/0/1 |

C = Directly Connected (Direkt verbundene Netzwerke)

# 6. Gelernte Konzepte

Hostname und Domain Name: Legt die Identität des Routers fest, erforderlich für SSH.

Service Password-Encryption: Verschlüsselt Passwörter in der Running-Config.

RSA-Schlüsselgenerierung: Erstellt asymmetrische Verschlüsselungsschlüssel für SSH-Verbindungen.

Login Local: Verwendet Benutzerinformationen aus der lokalen Datenbank.

Transport Input SSH: Erlaubt nur SSH-Zugriff, blockiert unsicheres Telnet.

Login Block-for: Bietet Schutz gegen Brute-Force-Angriffe.

IPv6 Unicast-Routing: Aktiviert IPv6-Routing auf dem Router.

Link-Local-Adresse: Wird für die Kommunikation innerhalb desselben Segments verwendet (fe80::).

────────────────────────────────────────────────────────────

Lab 1.6.2 - Grundlegende Router-Einstellungen konfigurieren

Cisco Networking Academy - CCNA Curriculum