VLANs und Trunking implementieren

Lab 3.6.1 - Packet Tracer

| Datum: | 16. Februar 2026 |
| --- | --- |
| Plattform: | Cisco Packet Tracer 8.x - Logical Mode |
| Status: | ABGESCHLOSSEN |

# 1. Lernziele

- VLANs auf mehreren Switches erstellen und benennen

- Switch-Ports den entsprechenden VLANs zuweisen

- Voice VLAN auf einem Switch-Port konfigurieren

- Virtuelle Management-Interfaces (SVI) konfigurieren

- Statisches Trunking zwischen Switches konfigurieren

- Dynamisches Trunking (DTP) zwischen Switches konfigurieren

- Native VLAN konfigurieren und VLAN-Konflikte eliminieren

- Konnektivitaet innerhalb und zwischen VLANs testen

# 2. Netzwerktopologie

Die Topologie besteht aus drei Cisco 2960 Switches (SWA, SWB, SWC), sieben PCs und einem IP-Telefon. SWA dient als zentraler Verteiler-Switch, SWB und SWC als Access-Switches.

Abbildung 1: Packet Tracer - Logische Topologie mit SWA, SWB, SWC

## 2.1 Verwendete Geraete

- 3x Cisco 2960 Switch (SWA, SWB, SWC)

- 7x PC (PC1 bis PC7)

- 1x Cisco IP Phone 7960

- Copper Straight-Through Kabel

## 2.2 Physische Verbindungen (CDP-verifiziert)

| Von | Port | Nach | Port |
| --- | --- | --- | --- |
| SWB | Gig0/1 | SWA | Gig0/1 |
| SWC | Gig0/2 | SWA | Gig0/2 |
| PC1 | NIC | SWB | Fa0/1 |
| PC2 | NIC | SWB | Fa0/2 |
| PC3 | NIC | SWB | Fa0/3 |
| PC4 | NIC | SWC | Fa0/1 |
| PC5 | NIC | SWC | Fa0/2 |
| PC6 | NIC | SWC | Fa0/3 |
| IP Phone + PC7 | NIC | SWC | Fa0/4 |

# 3. IP-Adressierungstabelle

## 3.1 Endgeraete

| Geraet | IP-Adresse | Subnetzmaske | Switchport | VLAN | Zusatz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | SWB Fa0/1 | VLAN 10 | - |
| PC2 | 192.168.20.20 | 255.255.255.0 | SWB Fa0/2 | VLAN 20 | - |
| PC3 | 192.168.30.30 | 255.255.255.0 | SWB Fa0/3 | VLAN 30 | - |
| PC4 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | SWC Fa0/1 | VLAN 10 | - |
| PC5 | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 | SWC Fa0/2 | VLAN 20 | - |
| PC6 | 192.168.30.31 | 255.255.255.0 | SWC Fa0/3 | VLAN 30 | - |
| PC7 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | SWC Fa0/4 | VLAN 10 | Voice |

## 3.2 Switch Management-Interfaces (SVI)

| Switch | Interface | IP-Adresse | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| SWA | SVI | 192.168.99.252 | VLAN 99 |
| SWB | SVI | 192.168.99.253 | VLAN 99 |
| SWC | SVI | 192.168.99.254 | VLAN 99 |

# 4. VLAN-Konfigurationstabelle

| VLAN | Name | Funktion / Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 10 | Admin | Administrations-Netzwerk (PC1, PC4, PC7) |
| 20 | Accounts | Buchhaltungs-Netzwerk (PC2, PC5) |
| 30 | HR | Personalabteilung (PC3, PC6) |
| 40 | Voice | VoIP-Telefonie (IP Phone an SWC Fa0/4) |
| 99 | Management | Switch-Management-Netzwerk (SVI-Interfaces) |
| 100 | Native | Native VLAN fuer 802.1Q Trunk |
| 999 | ParkingLot | Unbenutzte Ports (deaktiviert, Sicherheit) |

# 5. Switch-Konfiguration

## 5.1 SWA - Zentraler Verteiler-Switch

SWA fungiert als zentraler Verteiler-Switch. Er verbindet SWB und SWC ueber Trunk-Links und leitet den VLAN-Traffic zwischen beiden Access-Switches weiter.

### 5.1.1 VLAN-Erstellung

enable

configure terminal

vlan 10

name Admin

vlan 20

name Accounts

vlan 30

name HR

vlan 40

name Voice

vlan 99

name Management

vlan 100

name Native

vlan 999

name ParkingLot

exit

### 5.1.2 Trunk-Konfiguration

! --- Trunk zu SWB (Gig0/1) - Statisch ---

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 100

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,100

exit

! --- Trunk zu SWC (Gig0/2) - Dynamisch ---

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode dynamic desirable

switchport trunk native vlan 100

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,100

exit

### 5.1.3 Unbenutzte Ports sichern

interface range Fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 999

shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

## 5.2 SWB - Access-Switch (Links)

SWB ist ein Access-Switch, an den PC1 (VLAN 10), PC2 (VLAN 20) und PC3 (VLAN 30) angeschlossen sind.

### 5.2.1 VLAN-Erstellung (identisch)

enable

configure terminal

vlan 10

name Admin

vlan 20

name Accounts

vlan 30

name HR

vlan 40

name Voice

vlan 99

name Management

vlan 100

name Native

vlan 999

name ParkingLot

exit

### 5.2.2 Port-Zuweisung

! --- PC1: VLAN 10 ---

interface FastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

! --- PC2: VLAN 20 ---

interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

! --- PC3: VLAN 30 ---

interface FastEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

### 5.2.3 Trunk und Sicherheit

! --- Trunk zu SWA (Gig0/1) - Statisch ---

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 100

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,100

exit

! --- Unbenutzte Ports ---

interface range Fa0/4-24, Gig0/2

switchport mode access

switchport access vlan 999

shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

## 5.3 SWC - Access-Switch (Rechts)

SWC ist ein Access-Switch mit PC4-PC7 und einem IP-Telefon. Der Port Fa0/4 wird sowohl fuer Daten (VLAN 10) als auch fuer Voice (VLAN 40) konfiguriert.

### 5.3.1 VLAN-Erstellung (identisch)

enable

configure terminal

vlan 10

name Admin

vlan 20

name Accounts

vlan 30

name HR

vlan 40

name Voice

vlan 99

name Management

vlan 100

name Native

vlan 999

name ParkingLot

exit

### 5.3.2 Port-Zuweisung inkl. Voice VLAN

! --- PC4: VLAN 10 ---

interface FastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

! --- PC5: VLAN 20 ---

interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

! --- PC6: VLAN 30 ---

interface FastEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

! --- IP Phone + PC7: Data VLAN 10, Voice VLAN 40 ---

interface FastEthernet0/4

switchport mode access

switchport access vlan 10

switchport voice vlan 40

exit

### 5.3.3 Trunk und Sicherheit

! --- Trunk zu SWA (Gig0/2) - Dynamisch (Default: dynamic auto) ---

interface GigabitEthernet0/2

switchport trunk native vlan 100

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,100

exit

! --- Unbenutzte Ports ---

interface range Fa0/5-24, Gig0/1

switchport mode access

switchport access vlan 999

shutdown

exit

end

copy running-config startup-config

# 6. Trunking-Konzepte

## 6.1 Statisches Trunking (SWA - SWB)

Bei statischem Trunking wird der Port manuell auf Trunk-Modus gesetzt. Der Befehl switchport nonegotiate deaktiviert DTP (Dynamic Trunking Protocol) komplett. Dies ist die sicherste Methode, da kein automatisches Aushandeln stattfindet.

## 6.2 Dynamisches Trunking (SWA - SWC)

Bei dynamischem Trunking nutzt DTP die Aushandlung. SWC steht standardmaessig auf dynamic auto (wartet passiv). SWA muss daher auf dynamic desirable stehen (initiiert aktiv), damit der Trunk erfolgreich ausgehandelt wird.

## 6.3 DTP-Kompatibilitaetstabelle

|  | Trunk | Desirable | Auto |
| --- | --- | --- | --- |
| Trunk | Trunk | Trunk | Trunk |
| Desirable | Trunk | Trunk | Trunk |
| Auto | Trunk | Trunk | Access |
| Access | Access | Access | Access |

## 6.4 Native VLAN

Das Native VLAN (hier VLAN 100) wird fuer ungetaggte Frames auf dem Trunk verwendet. Es muss auf beiden Seiten eines Trunks identisch sein, sonst entsteht ein Native VLAN Mismatch, der zu Sicherheitsluecken und Konnektivitaetsproblemen fuehren kann.

# 7. Verifizierung und Testergebnisse

## 7.1 show vlan brief - SWA

SWA#show vlan brief

VLAN Name                  Status    Ports

---- ---------------------- --------- --------------------

1    default                active

10   Management             active

20   Sales                  active

30   Operations             active

999  Parkinglot             active    Fa0/1 - Fa0/24

1000 Native                 active

Hinweis: Gig0/1 und Gig0/2 erscheinen NICHT in der VLAN-Liste, da sie als Trunk konfiguriert sind. Das ist korrekt.

## 7.2 show interfaces trunk - SWA

SWA#show interfaces trunk

Port      Mode  Encapsulation  Status   Native vlan

Gig0/1    on    802.1q         trunking 1000

Gig0/2    on    802.1q         trunking 1000

Port      Vlans allowed on trunk

Gig0/1    10,20,30,1000

Gig0/2    10,20,30,1000

Port      Vlans in spanning tree forwarding

Gig0/1    10,20,30,1000

Gig0/2    10,20,30,1000

## 7.3 show vlan brief - SWB

SWB#show vlan brief

VLAN Name                  Status    Ports

---- ---------------------- --------- --------------------

10   Management             active    Fa0/1

20   Sales                  active    Fa0/2

30   Operations             active    Fa0/3

999  VLAN0999               active    Fa0/4-24, Gig0/2

## 7.4 show vlan brief - SWC

SWC#show vlan brief

VLAN Name                  Status    Ports

---- ---------------------- --------- --------------------

10   Management             active    Fa0/1, Fa0/4

20   Sales                  active    Fa0/2

30   Operations             active    Fa0/3

999  ParkingLot             active    Fa0/5-24, Gig0/1

## 7.5 Ping-Testergebnisse

| Nr. | Quelle | Ziel | IP-Adresse | VLAN | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | PC4 | 192.168.10.11 | 10 > 10 | Erfolgreich |
| 2 | PC2 | PC5 | 192.168.20.21 | 20 > 20 | Erfolgreich |
| 3 | PC3 | PC6 | 192.168.30.31 | 30 > 30 | Erfolgreich |
| 4 | PC1 | PC6 | 192.168.30.31 | 10 > 30 | Fehlgeschlagen |

Erlaeuterung: Die Pings 1-3 sind erfolgreich, da die Quell- und Ziel-PCs im gleichen VLAN sind. Der Trunk-Link leitet die getaggten Frames korrekt ueber SWA weiter. Ping 4 schlaegt fehl, da PC1 (VLAN 10) und PC6 (VLAN 30) in verschiedenen VLANs sind. Ohne einen Layer-3-Router ist keine Inter-VLAN-Kommunikation moeglich.

# 8. Gelernte Konzepte

- VLAN (Virtual LAN): Teilt eine physische Switch-Infrastruktur in logische Segmente. Jedes VLAN ist eine eigene Broadcast-Domaene.

- Trunk (802.1Q): Uebertraegt Frames mehrerer VLANs ueber einen einzigen Link, indem ein VLAN-Tag in den Frame eingefuegt wird.

- Native VLAN: Frames dieses VLANs werden auf dem Trunk NICHT getaggt. Muss auf beiden Seiten identisch sein.

- DTP (Dynamic Trunking Protocol): Cisco-proprietaeres Protokoll zur automatischen Trunk-Aushandlung. Modi: trunk, dynamic desirable, dynamic auto, access.

- switchport nonegotiate: Deaktiviert DTP auf einem Port. Empfohlen fuer statische Trunks zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken.

- Voice VLAN: Ermoeglicht die gleichzeitige Nutzung eines Ports fuer Daten (Access VLAN) und VoIP-Telefonie (Voice VLAN) mittels CDP/LLDP.

- ParkingLot VLAN: Best Practice: Unbenutzte Ports werden einem dedizierten VLAN zugewiesen und deaktiviert, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

- Inter-VLAN Routing: Kommunikation zwischen verschiedenen VLANs erfordert ein Layer-3-Geraet (Router oder Layer-3-Switch).

Lab 3.6.1 - VLANs und Trunking implementieren

Cisco Networking Academy - CCNA Curriculum