Sahaya iniyoruz. Teori bitti, artık kabloları takıp "Cloud Security" laboratuvarının fiziksel ve sanal temelini atma vakti.

Hata yapma payını sıfıra indirmek için kurulumu modüllere böldüm. Cihazları masaya dizdiğini varsayarak, "0'dan 1'e" geçişin en kritik adımı olan Faz 1: Fiziksel Topoloji ve Hypervisor Ağı dokümantasyonu aşağıdadır.

BÖLÜM 1: Fiziksel Bağlantılar ve Kablolama (Physical Layer)

Amaç: Ağ trafiğinin birbirine karışmasını önlemek için WAN, LAN Trunk ve Yönetim (OOB Management) portlarını fiziksel olarak doğru yuvalara atamak. Kullanılacak Teknolojiler: Ethernet (802.3), Fiziksel İzolasyon (Air-gapping mantığı).

Hazırlık (Port İsimlendirmesi): N100 cihazını önüne aldığında 4 adet port göreceksin. Soldan sağa (veya üstten alta) bunlara fiziksel olarak etiket yapıştır:

Port 1: WAN (İnternet)

Port 2: LAN Trunk (Tüm iç ağ trafiği)

Port 3: MGMT (Sadece Yönetim)

Port 4: BOŞ (İleride High Availability veya yedek için)

Adım Adım Kablolama:

ISP Router Bağlantısı: ISP Modeminin (Bridge modunda olan) LAN portundan çıkan ethernet kablosunu, N100 cihazının Port 1 (WAN) yuvasına tak.

Omurga (Trunk) Bağlantısı: N100 cihazının Port 2 (LAN Trunk) yuvasından bir kablo çıkarıp, TP-Link/Netgear Smart Switch'in 1 Numaralı Portuna tak.

Yönetim (Management) Bağlantısı: N100 cihazının Port 3 (MGMT) yuvasından bir kablo çıkarıp, kendi kişisel bilgisayarına (kurulumu yapacağın laptop/masaüstü) doğrudan tak. (Bu sayede switch'te hata yapsan bile Proxmox'a hep erişebileceksin).

Sunucu Bağlantısı: Raspberry Pi 5'i, Smart Switch'in 3 Numaralı Portuna tak.

Acil Durum (Emergency) Portu: Smart Switch'in 8 Numaralı Portuna kırmızı bir bant yapıştır ve boş bırak. Burası sistem çökerse ISP router'ı takacağımız cankurtaran portumuz olacak.

BÖLÜM 2: L2 Switch (Smart Managed) Yapılandırması

Amaç: Fiziksel switch üzerinde odaları (VLAN) oluşturmak ve hangi cihazın hangi odaya ait olduğunu (Access/Trunk) belirlemek. Kullanılacak Protokoller: IEEE 802.1Q (VLAN Tagging).

Adım Adım Uygulama:

Kendi bilgisayarını geçici olarak switch'in boş bir portuna takıp switch arayüzüne gir.

802.1Q VLAN menüsünü bul ve şu VLAN ID'lerini oluştur: 10, 20, 30, 90.

Port 1 (N100 Trunk Portu): Bu portu VLAN 10, 20 ve 30 için Tagged (Etiketli) olarak ayarla. PVID değeri 1 kalsın. (Böylece N100'den gelen çoklu VLAN trafiğini switch anlayabilecek).

Port 3 (Raspberry Pi 5): Bu portu sadece VLAN 20 için Untagged (Etiketsiz) olarak ayarla. PVID değerini 20 yap.

Port 8 (Emergency): Bu portu sadece VLAN 90 için Untagged (Etiketsiz) olarak ayarla. PVID değerini 90 yap.

Ayarları kaydet (Save/Apply) ve bilgisayarının kablosunu tekrar N100'ün Port 3 (MGMT) yuvasına geri tak.

BÖLÜM 3: Proxmox Temel Kurulumu ve Hayat Kurtaran ASPM Yaması

Amaç: Hypervisor'ı ayağa kaldırmak ve N100 serisindeki meşhur donma (kilitlenme) problemini başlamadan çözmek. Kullanılacak Teknolojiler: Debian Linux Kernel, Grub Bootloader.

Adım Adım Uygulama:

Proxmox ISO'sunu bir USB'ye yazdır, N100'e tak ve standart kurulumu tamamla. Kurulum sırasında yönetim arayüzü (Management Interface) sorulduğunda, kablonun takılı olduğu Port 3'e denk gelen NIC'i (genelde enp3s0 veya eth2 gibi görünür) seç.

Kurulum bitip sistem yeniden başlayınca, bilgisayarından tarayıcıyı açıp https://[Proxmox-IP]:8006 adresine gir.

Proxmox arayüzünde sol menüden N100 node'una tıkla, Shell (Terminal) sekmesini aç.

ASPM Bug Fix: Şu komutu yazarak grub ayar dosyasını aç: nano /etc/default/grub

Şu satırı bul: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"

O satırı tam olarak şu şekilde değiştir (Dikkatli yaz): GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet hw.pci.enable_aspm=0"

Dosyayı kaydet (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) ve şu komutu çalıştır: update-grub

Sistemi yeniden başlat: reboot. İlk mayını başarıyla imha ettin.

BÖLÜM 4: Proxmox Sanal Ağ (Linux Bridge) Tasarımı

Amaç: Fiziksel portları, OPNsense sanal makinesinin kullanabileceği "Sanal Köprülere" (Virtual Switch) dönüştürmek. Kullanılacak Teknolojiler: Linux Bridge (vmbr).

Adım Adım Uygulama:

Proxmox arayüzüne tekrar gir. N100 node'una tıkla -> System -> Network sekmesine gel.

Ekranda vmbr0 adında bir köprü göreceksin. Bu senin Port 3 (MGMT) portuna bağlıdır. Buna dokunma.

Üstteki Create -> Linux Bridge butonuna tıkla.

Name: vmbr1

Bridge ports: N100'ün Port 1'ine (WAN) denk gelen fiziksel port ismini yaz (örn: enp1s0).

Comment: WAN_BRIDGE

Create'e bas.

Tekrar Create -> Linux Bridge butonuna tıkla.

Name: vmbr2

VLAN aware: Kutusunu kesinlikle işaretle. (Bu ayar, Proxmox'un VLAN etiketlerini bozmadan OPNsense'e ve Cisco switch'e iletmesini sağlar).

Bridge ports: N100'ün Port 2'sine (LAN Trunk) denk gelen fiziksel port ismini yaz.

Comment: LAN_TRUNK_BRIDGE

Create'e bas.

Üstteki Apply Configuration butonuna basarak ağ ayarlarını kalıcı hale getir.

Bu 4 bölümü tamamladığında, Cloud Security mimarisinin "Hardware & Hypervisor" zemini kusursuz ve hatasız bir şekilde atılmış olacak. Fiziksel dünyayı bitirip tamamen sanal dünyaya geçiş yapmış olacağız.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harika, en kritik aşamaya geldik. Bulut ortamlarındaki "Sanal Ağ Cihazı (Network Virtual Appliance - NVA)" mimarisinin kalbini evdeki donanımına kuruyoruz. Tüm o donanım darboğazlarını ve performans sorunlarını aşacağımız yer burası.

İşte tek seferde, hatasız uygulaman gereken OPNsense Sanal Makine kurulum adımları:

BÖLÜM 5: OPNsense Sanal Makinesinin (VM) Oluşturulması ve NVA İnce Ayarları

Amaç: OPNsense'i bir işletim sistemi olarak değil, yüksek paket işleme kapasitesine sahip bir bulut güvenlik duvarı düğümü olarak sanallaştırmak. Kullanılacak Teknolojiler: KVM/QEMU, VirtIO Network, CPU Host Passthrough.

Adım 1: Kurulum Medyasının Hazırlanması

OPNsense'in resmi sitesinden en güncel "dvd" (ISO) sürümünü bilgisayarına indir.

Proxmox arayüzünde sol menüden local (pve) depolama alanına tıkla.

ISO Images sekmesine gel, Upload butonuna basıp indirdiğin OPNsense ISO dosyasını Proxmox'a yükle.

Adım 2: VM İskeletinin Kurulması (Kritik Ayarlar)

Sağ üst köşedeki Create VM butonuna tıkla.

General: * VM ID: 100 (veya varsayılan neyse)

Name: OPNsense-FW

Advanced kutucuğunu işaretle (Alttaki gizli ayarları görmek için).

OS: * CD/DVD kısmından az önce yüklediğin OPNsense ISO dosyasını seç.

Type: Other (FreeBSD listelenmiyorsa Other seçilir).

System: * Machine: q35

BIOS: OVMF (UEFI) (Eğer EFI diski için uyarı verirse onaylayıp küçük bir EFI diski eklemesini sağla).

Qemu Agent: Kutusunu işaretle (İleride sistemi Proxmox arayüzünden yumuşak kapatabilmek için şart).

Disks:

Bus/Device: SCSI

Storage: local-lvm

Disk size (GiB): 32

Discard: İşaretle (SSD ömrü için TRiM desteği).

SSD emulation: İşaretle (Performans için).

CPU (En Hayati Adım):

Cores: 4 (N150'nin tüm gücünü Suricata için veriyoruz).

Type: host seç. (Varsayılan KVM64 kalırsa AES-NI çalışmaz, şifreleme ve VPN hızın çöker).

Memory:

Memory (MiB): 8192 (8 GB RAM).

Ballooning Device: Kutusundaki işareti kaldır. (Güvenlik duvarının RAM'i her zaman sabit kalmalıdır, dinamik değişmesi kernel paniğine yol açar).

Adım 3: Sanal Ağ Kartlarının (vNIC) Eklenmesi Bu adımda fiziksel dünyadaki 3 kablomuzu, sanal dünyadaki OPNsense'e bağlıyoruz.

Network (Birinci Kart - WAN):

Bridge: vmbr1 (Bölüm 4'te oluşturduğumuz WAN köprüsü).

Model: VirtIO (paravirtualized).

Multiqueue: 4 (CPU çekirdek sayısı kadar girilir, darboğazı çözen sihirli ayar budur).

Sihirbazı Finish diyerek tamamla, ancak VM'i BAŞLATMA.

Sol menüden yeni oluşan OPNsense-FW VM'ine tıkla, Hardware sekmesine gel.

Add -> Network Device diyerek İkinci Kartı (LAN Trunk) ekle:

Bridge: vmbr2 (VLAN aware olan LAN köprüsü).

Model: VirtIO.

Multiqueue: 4.

Tekrar Add -> Network Device diyerek Üçüncü Kartı (Yönetim/MGMT) ekle:

Bridge: vmbr0 (Varsayılan yönetim köprüsü).

Model: VirtIO.

Multiqueue: 4.

Adım 4: İşletim Sisteminin Kurulması

VM'i başlat (Start) ve Console ekranını aç.

FreeBSD boot ekranı gelecek. Yazılar aktıktan sonra "Live CD" olarak açılır. Giriş için kullanıcı adı: installer, şifre: opnsense yaz.

Karşına çıkan kurulum sihirbazında (UFS veya ZFS seçimi gelir, ZFS seç ve devam et) diski formatlayıp kurulumu tamamla.

Kurulum bitince sistemi yeniden başlatmadan önce Proxmox arayüzünden Hardware sekmesine gidip CD/DVD sürücüsündeki ISO dosyasını kaldır (Çift tıklayıp "Do not use any media" de). Ardından makineyi yeniden başlat.

Adım 5: OPNsense İçinden Donanım Hızlandırmanın Kapatılması Sistem diski üzerinden boot ettiğinde, VirtIO ve IDS (Suricata) çakışmasını önlemek için son bir ince ayarımız var.

OPNsense konsol ekranı açıldığında, LAN IP'si olarak (genelde 192.168.1.1) bir adres atadığını göreceksin. Kendi bilgisayarından bu IP'ye tarayıcı üzerinden gir. (Erişemezsen konsol menüsünden Set interface IP address diyerek mgmt portuna uygun IP ver).

Arayüze giriş yap (Kullanıcı: root, şifre: opnsense).

Sol menüden Interfaces -> Settings sayfasına gir.

Aşağıdaki üç kutucuğu bul ve İŞARETLE (İşaretlemek bu özellikleri kapatır):

Disable hardware checksum offload

Disable hardware TCP segmentation offload

Disable hardware large receive offload

En alttan Save butonuna bas ve sistemi yeniden başlat (Reboot).

Sistemin iskeletini ve işletim sistemini kurduk. VirtIO ve CPU "host" ayarlarıyla tamamen enterprise mimariye uygun bir temel attık.

Kritik Optimizasyon (Çifte Firewall Çakışmasını Önleme): > OPNsense zaten ana güvenlik duvarımız olduğu için, Proxmox'un kendi basit güvenlik duvarının araya girip paketleri bozmasını engellemeliyiz.

- VM'in Hardware sekmesine git, eklediğin 3 ağ kartına (Network Device) sırayla çift tıkla ve "Firewall" kutucuğundaki işareti kesinlikle KALDIR.

- (Opsiyonel) Proxmox ana ağ ayarlarına (System -> Network) dönüp, vmbr1 ve vmbr2 köprülerine çift tıklayarak "Multicast Snooping" işaretini kaldır. Bu sayede gereksiz IPv6 ve Multicast iletişim hatalarının önüne geçmiş olursun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemi kurduk, şimdi o sanal kabloları doğru yuvalara lehimleme vakti. OPNsense ilk açıldığında elindeki 3 ağ kartının (vtnet0, vtnet1, vtnet2) hangisinin İnternet, hangisinin İç Ağ olduğunu bilmez. Bunu bizim söylememiz gerekiyor.

En çok hata yapılan ve "Sisteme giremiyorum!" krizinin yaşandığı bu aşamayı hatasız geçmek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygula:

BÖLÜM 6: Ağ Arabirimlerinin (NIC) Haritalanması ve Yönetim İzolasyonu

Amaç: Proxmox'taki sanal köprüleri (Bridge), OPNsense içindeki mantıksal arayüzlere (WAN, LAN, OPT1/MGMT) sıfır hatayla bağlamak. Kullanılacak Teknolojiler: MAC Address Matching, IPv4 Subnetting.

Adım 1: Kimlik Tespiti (MAC Adreslerini Not Alma) En kritik güvenlik adımı budur. Ezbere atama yapmıyoruz.

Proxmox arayüzünde OPNsense-FW VM'ine tıkla ve Hardware sekmesini aç.

Ekranda 3 adet "Network Device" göreceksin. Her birine çift tıkla ve MAC Address yazan yerin son 4 hanesini bir kağıda not al:

Bridge vmbr1 (WAN) olanın MAC sonu: (Örn: A1:B2)

Bridge vmbr2 (LAN Trunk) olanın MAC sonu: (Örn: C3:D4)

Bridge vmbr0 (MGMT) olanın MAC sonu: (Örn: E5:F6)

Adım 2: OPNsense Konsolundan Atama (Console Assignment)

Proxmox üzerinden VM'in Console (Siyah ekran) penceresini aç. OPNsense menüsü karşında olacak (1'den 13'e kadar seçenekler).

Klavyeden 1 (Assign Interfaces) yazıp Enter'a bas.

VLANs setup now? (Şimdi VLAN kurulsun mu?) -> n yaz, Enter. (VLAN'ları arayüzden kurmak çok daha güvenlidir).

Enter the WAN interface name: -> Ekranda vtnet0, vtnet1, vtnet2 ve yanlarında MAC adresleri listelenecek. Kağıttaki notuna bak. WAN (vmbr1) MAC adresiyle eşleşen vtnet numarasını yaz (Örn: vtnet0) ve Enter.

Enter the LAN interface name: -> LAN Trunk (vmbr2) MAC adresiyle eşleşen vtnet numarasını yaz (Örn: vtnet1) ve Enter.

Enter the Optional 1 interface name: -> MGMT (vmbr0) MAC adresiyle eşleşen vtnet numarasını yaz (Örn: vtnet2) ve Enter.

İkinci bir Optional arayüz sorarsa doğrudan Enter'a basıp geç. Ekranda özet çıkacak. Doğruysa y yazıp onayla.

Adım 3: Yönetim (MGMT) Ağına IP Verme ve Web Arayüzüne Geçiş Arayüzleri atadık, şimdi kendi bilgisayarımızın bağlı olduğu vmbr0 (OPT1/MGMT) portuna sabit bir IP verip Web arayüzüne kalıcı olarak geçeceğiz.

Konsol menüsünde 2 (Set interface IP address) yaz ve Enter.

Listeden OPT1 (veya MGMT) arayüzünü seç (Genelde 3 numaradır).

Configure IPv4 address OPT1 via DHCP? -> n (Sabit IP vereceğiz).

Enter the new OPT1 IPv4 address: -> 192.168.99.1 yaz (Bu senin çok gizli yönetim IP'n olacak).

Subnet mask: -> 24 yaz.

Upstream gateway: -> Boş bırak, Enter.

IPv6 ayarları: -> Hepsine n veya boş bırakıp geç.

Enable DHCP server on OPT1? -> y yaz. (Kendi bilgisayarına IP dağıtsın diye).

Start address: 192.168.99.10 / End address: 192.168.99.50 yaz.

Revert to HTTP? -> n (Güvenlik için HTTPS kalmalı).

Adım 4: Büyük Geçiş (WebGUI'ye Giriş)

Siyah konsol ekranıyla işimiz bitti. Kendi bilgisayarının kablosunun hala Smart Switch'e veya N100'ün Port 3'üne (MGMT) bağlı olduğundan emin ol.

Bilgisayarının ağ bağdaştırıcısını kapatıp aç (veya kabloyu çıkar-tak) ki OPNsense sana 192.168.99.x bloğundan bir IP versin.

Tarayıcını aç ve adres çubuğuna https://192.168.99.1 yaz.

Güvenlik uyarısını (Self-signed sertifika) gelişmiş diyerek geç.

Kullanıcı adı: root Şifre: opnsense ile giriş yap.

Hoş geldin. Şu an fiziksel izolasyonu tamamlanmış, kurumsal standartta çalışan bir Edge Firewall cihazının beynindesin. İnternete çıkışın (WAN) otomatik bağlandı ve yönetim ağın güvende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanal kabloları taktık, yönetim odasına (MGMT) güvenli bir şekilde girdik. Şimdi AWS/Azure dünyasındaki en kritik becerini, yani VPC Subnet (Alt Ağ) ve Network Security Group - NSG (Güvenlik Grupları) mantığını OPNsense üzerinde fiziksel olarak hayata geçiriyoruz.

Arayüze (192.168.99.1) giriş yaptıysan, işlemleri sırasıyla uygulamaya başla:

BÖLÜM 7: Mantıksal Segmentasyon (VLAN) ve Güvenlik Duvarı Kuralları

Amaç: Tek bir fiziksel kablo (Trunk) üzerinden birden fazla izole ağ (Server, IoT) geçirmek ve bu ağlar arasındaki iletişimi paranoyakça denetlemek. Kullanılacak Teknolojiler: 802.1Q Tagging, Stateful Packet Inspection (Durum Bilgili Filtreleme), Zero-Trust.

Adım 1: VLAN'ların Oluşturulması (Buluttaki Subnetler) Switch üzerinde açtığımız VLAN etiketlerini OPNsense'in de anlaması gerekiyor.

Sol menüden Interfaces -> Other Types -> VLAN sekmesine tıkla.

Sağ üstteki + (Add) butonuna bas.

Device: vtnet1 (LAN Trunk portumuz buydu, kesinlikle buna seçiyoruz).

VLAN tag: 20

Description: VLAN20_SERVER yaz ve kaydet.

Tekrar + (Add) butonuna bas. Device yine vtnet1. VLAN tag bu kez 30. Description: VLAN30_IOT yaz ve kaydet. (Not: Yönetim ağımızı Bölüm 6'da fiziksel MGMT portuna kurduğumuz için OPNsense içinde ekstra bir VLAN 10 oluşturmamıza gerek kalmadı, OOB izolasyonumuz zaten mükemmel).

Adım 2: VLAN'ların Aktif Edilmesi ve IP Ataması VLAN'ları oluşturduk, şimdi onlara birer "Arayüz (Interface)" kimliği verip IP bloğu tahsis edeceğiz.

Sol menüden Interfaces -> Assignments sayfasına git.

Alt kısımdaki "Assign a new interface" bölümünde açılır listeden vlan 20 on vtnet1 seçeneğini bul, yanındaki + (Add) butonuna bas. Listeye "OPT2" olarak eklenecek.

Aynı şekilde vlan 30 on vtnet1 seçeneğini bul ve onu da ekle ("OPT3" olarak eklenecek).

Listede eklenen OPT2 ismine tıkla (Ayarlarına giriyoruz):

Enable Interface: İşaretle.

Description: SERVER olarak değiştir.

IPv4 Configuration Type: Static IPv4 seç.

Aşağıya in, IPv4 address: 10.0.20.1 yaz ve yanındaki maskeyi 24 yap.

Kaydet (Save) ve Apply Changes de.

Şimdi sol menüden OPT3 ismine tıkla:

Enable Interface: İşaretle.

Description: IOT olarak değiştir.

IPv4 Configuration Type: Static IPv4 seç.

IPv4 address: 10.0.30.1 maske 24 yap. Kaydet ve onayla.

Adım 3: DHCP Sunucularının Ayarlanması Bu ağlara bağlanan cihazların (Raspberry Pi veya Akıllı TV) otomatik IP alması gerekiyor.

Sol menüden Services -> DHCPv4 -> SERVER sekmesine tıkla (Server, VLAN 20 arayüzümüz).

Enable DHCP server on the SERVER interface: İşaretle.

Range (Aralık): 10.0.20.10 ile 10.0.20.100 arası ver. Kaydet.

Aynı işlemi sol menüden Services -> DHCPv4 -> IOT sekmesi için yap. Range: 10.0.30.10 ile 10.0.30.100 arası olsun. Kaydet.

Adım 4: NSG Simülasyonu - Güvenlik Kuralları (Firewall Rules) Bulut mantığının en can alıcı noktası burasıdır. Şu an VLAN 20 ve 30'daki cihazlar hiçbir yere (internete bile) çıkamazlar. Çünkü OPNsense'in varsayılan kuralı "Default Deny"dır (Her şeyi yasakla). İzinleri cımbızla biz vereceğiz.

Sol menüden Firewall -> Rules -> SERVER sekmesine git. Sağdaki + (Add) butonuna bas.

Action: Pass (İzin ver)

Interface: SERVER

Protocol: Any (Şimdilik her protokole izin veriyoruz)

Source: SERVER net

Destination: Any

Description: Sunucular icin genel internet izni

Kaydet. (Raspberry Pi artık internete çıkabilir).

Sol menüden Firewall -> Rules -> IOT sekmesine git. Sağdaki + (Add) butonuna bas.

Action: Pass

Interface: IOT

Protocol: Any

Source: IOT net

Destination: Dışarıya açılan pencere olan WAN net (Veya doğrudan internete çıkması için Invert match ile özel RFC1918 kuralı yazılır ama şimdilik karmaşıklaştırmadan Destination "Any" yapıp hemen altına bir blok kuralı ekleyelim).

Kaydet.

Zero-Trust (Mikro-Segmentasyon) Kuralı: (IOT cihazlarının Server ağına sızmasını engellemek için).

IOT sekmesindeyken tekrar + (Add) butonuna bas.

Action: Block (Yasakla)

Interface: IOT

Protocol: Any

Source: IOT net

Destination: SERVER net

Description: IoT cihazlari Sunucu agina (VLAN 20) KESINLIKLE erisemez

Kaydet ve kural listesinde bu Block kuralını en üst sıralara taşı (Kurallar yukarıdan aşağıya okunur).

Sağ üstteki Apply Changes butonuna basarak kalkanları aktif et.

Tebrikler. Cihazında mantıksal ağ izolasyonunu (Subnetting) tamamladın ve Doğu-Batı trafiğini engelledin. Şu an Raspberry Pi 5'i switch'in 3 numaralı portuna taktığında otomatik olarak 10.0.20.x IP'sini alacak ve IOT ağına tamamen kapalı olacak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemin kapılarını kilitledik. Şimdi o kapılara, AWS GuardDuty veya Azure Defender gibi çalışan, geçen her paketin içini açıp x-ray cihazından geçiren tehdit algılama sensörlerimizi yerleştiriyoruz.

Almanya'daki mülakatlarında BSI IT-Grundschutz (Tehdit Algılama ve Loglama) uyumluluğunu kanıtlayacağın en kritik aşama burasıdır. Sıfır hata ile uygulamak için adımları takip et:

BÖLÜM 8: Tehdit Algılama (Suricata IDS) ve Merkezi İzleme Hazırlığı

Amaç: Ağa giren ve çıkan paketlerin içeriklerini derinlemesine (Deep Packet Inspection) analiz etmek ve olası saldırıları/zararlı yazılımları bulut mimarisindeki "Observability" (Görünürlük) mantığıyla merkezi bir log sunucusuna aktarmak. Kullanılacak Teknolojiler: Suricata, Emerging Threats (ET) Ruleset, Syslog (UDP 514).

Adım 1: İstihbarat Beslemelerinin (Ruleset) İndirilmesi Suricata'nın neyin zararlı olduğunu bilmesi için güncel imza veri tabanına ihtiyacı var.

OPNsense Web arayüzüne (192.168.99.1) giriş yap.

Sol menüden Services -> Intrusion Detection -> Administration sekmesine git.

Üstteki sekmelerden Download sekmesine tıkla.

Ekranda birçok kural seti göreceksin. Şimdilik sistemi yormamak ve en verimli sonuçları almak için sadece şunları bul ve yanlarındaki kutucukları işaretle (Enable):

abuse.ch (Zararlı yazılım ve botnet IP'leri)

ET telemetry (Emerging Threats açık kaynak kuralları)

En alttaki Download & Update Rules butonuna bas. Kuralların inmesi internet hızına bağlı olarak 1-2 dakika sürebilir. Tamamlandığında sayfada "Last updated" ibaresini göreceksin.

Adım 2: Suricata Sensörünün Pasif Modda (IDS) Başlatılması Kill Switch kuralımız gereği sistemi ilk günden IPS (Engelleyici) modda başlatıp kendi ağımızı erişilemez hale getirmiyoruz. Önce sadece "İzleme ve Uyarı" yapacağız.

Aynı menüde üstteki Settings sekmesine geç.

Aşağıdaki ayarları sırasıyla yapılandır:

Enabled: İşaretle (Servisi açar).

IPS mode: KESİNLİKLE İŞARETSİZ bırak. (Sadece IDS, yani pasif dinleme yapacağız).

Promiscuous mode: İşaretle. (Trunk portundaki tüm VLAN etiketli trafiği görebilmesi için şarttır).

Enable syslog alerts: İşaretle. (Uyarıları dışarı aktarabilmemiz için).

Interfaces: WAN ve SERVER (VLAN20) arayüzlerini seç (CTRL tuşuna basılı tutarak çoklu seçim yapabilirsin). Not: IOT ağını şimdilik IDS dışında bırakıyoruz ki N150'nin CPU'su ilk etapta gereksiz yere boğulmasın.

En alttan Apply butonuna bas.

Sağ üst köşedeki arama ikonunun yanındaki "Servisler" bölümünden Suricata'nın yeşil tik (çalışıyor) konumuna geçtiğinden emin ol.

Adım 3: Logları Dışarı Aktarma (Cloud SIEM Hazırlığı) Bulut güvenlik mimarisinde firewall cihazı kendi üzerinde log tutmaz; disk çabuk dolar ve cihaz çöker. Loglar her zaman izole bir log sunucusuna atılır.

Sol menüden System -> Settings -> Logging / targets sayfasına git.

Sağdaki + (Add) butonuna basarak yeni bir Syslog yönlendirmesi ekle:

Transport: UDP (Log aktarımı için en hızlısı).

Applications: suricata (Listeden sadece IDS uyarılarını seçiyoruz).

Hostname: 192.168.99.10 yaz. (Bu IP, Proxmox üzerinde VLAN 10 yönetim ağına kuracağımız LXC Grafana/Graylog konteynerinin gelecekteki IP adresi olacak. Şimdilik bu paketi boşluğa gönderiyoruz, sistemi hazır ediyoruz).

Port: 514

Description: Proxmox_SIEM_Log_Aktarimi

Kaydet ve Apply Changes de.

Sistemin beyni artık sadece paketleri yönlendirmiyor, aynı zamanda içlerindeki tehditleri okuyor ve bunları ileride analiz edeceğin merkezi bir birime raporlamaya hazır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bölüm 8'de OPNsense'e "Gördüğün her tehdidi 192.168.99.10 adresine fırlat" demiştik. Ancak o adreste henüz kimse yoktu. Bulut mimarisindeki AWS CloudWatch veya Azure Sentinel (Merkezi İzleme ve Loglama) mantığının evdeki simülasyonunu şimdi bu adreste ayağa kaldırıyoruz.

Hem sistemi yormamak hem de modern DevOps araçlarını (Docker/LXC) kullanmak adına bu izleme sunucusunu ağır bir Windows veya Ubuntu VM yerine, saniyeler içinde açılan bir LXC (Linux Container) olarak kuracağız.

BÖLÜM 9: Merkezi İzleme Düğümü (LXC SIEM Node) Kurulumu

Amaç: OPNsense ve ağdaki diğer cihazlardan gelecek logları/metrikleri tek bir merkezde toplamak için "Yönetim Ağına" izole bir Linux ortamı kurmak. Kullanılacak Teknolojiler: Proxmox LXC, Debian/Ubuntu CT Template, Rsyslog.

Adım 1: Konteyner Şablonunun (CT Template) İndirilmesi LXC'ler ISO dosyasıyla değil, hazır şablonlarla saniyeler içinde kurulur.

Proxmox Web arayüzüne (192.168.99.x) gir.

Sol menüden local (pve) depolama alanına tıkla.

CT Templates sekmesine gel ve üstteki Templates butonuna bas.

Açılan listeden debian-12-standard (veya ubuntu-24.04-standard) şablonunu bulup Download diyerek indir. (Sadece 150-200 MB boyutundadır).

Adım 2: LXC Konteynerin Oluşturulması

İndirme bitince sağ üst köşedeki Create CT (Create Container) butonuna tıkla.

General:

Hostname: SIEM-Node

Password: Güçlü bir şifre belirle (Konteynere root girişi için).

Unprivileged container: İşaretli kalsın (Güvenlik için çok önemlidir, konteyner hacklense bile Proxmox'a atlanamaz).

Template:

Storage: local

Template: Az önce indirdiğin Debian 12 veya Ubuntu şablonunu seç.

Disks: Disk size: 8 GB (Loglar için şimdilik fazlasıyla yeterli).

CPU: Cores: 1 (LXC olduğu için 1 çekirdek bile fazla gelir).

Memory: Memory: 1024 MB (Grafana kurana kadar 1GB RAM yeter).

Adım 3: Ağ İzolasyonu ve IP Ataması (En Kritik Adım) Bu cihaz sadece Yönetim (MGMT) ağında yaşayacak. İnternet veya IoT ağlarıyla hiçbir fiziksel/mantıksal bağı olmayacak.

Network:

Name: eth0

Bridge: vmbr0 (Bu bizim Bölüm 6'da ayarladığımız MGMT / OPT1 ağımız).

IPv4/CIDR: 192.168.99.10/24 (Bölüm 8'de Suricata'ya hedef gösterdiğimiz tam IP adresi ve alt ağ maskesi).

Gateway (IPv4): 192.168.99.1 (OPNsense MGMT IP adresimiz).

Firewall: İşaretli kalsın.

DNS: Use host settings olarak bırak.

Sihirbazı Finish diyerek tamamla. Konteyner 5-10 saniye içinde oluşturulacak.

Adım 4: Konteyneri Başlatma ve Log Dinleyiciyi (Rsyslog) Açma Konteyneri açıp, OPNsense'den gelen logları kabul etmesi için kapısını aralayacağız.

Sol menüden yeni oluşan SIEM-Node (Genelde ID 200 olur) konteynerine tıkla ve üstten Start butonuna bas.

Console ekranını aç. root ve belirlediğin şifre ile giriş yap.

Sistemi güncellemek için şu komutları yaz: apt update && apt upgrade -y

Debian/Ubuntu içinde logları toplayacak olan rsyslog servisini kur/kontrol et: apt install rsyslog -y

Rsyslog'un ağ üzerinden (UDP 514) log kabul etmesi için ayar dosyasını aç: nano /etc/rsyslog.conf

Dosyanın içinde şu iki satırı bul ve başlarındaki # (yorum) işaretlerini silerek aktif hale getir: module(load="imudp") input(type="imudp" port="514")

Dosyayı kaydet (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) ve servisi yeniden başlat: systemctl restart rsyslog

Tebrikler! Şu an Cloud Security mimarisindeki "Merkezi Log Yönetimi" altyapını kurdun. OPNsense'in güvenlik duvarı engellemeleri ve Suricata'nın tespit ettiği tüm tehditler (IDS alertleri), anlık olarak bu hafif konteynerin içine ( /var/log/syslog dosyasına) akmaya başladı.

Ağı kurmak işin sadece yarısıdır. Bir Cloud Security Engineer'ın asıl yetkinliği, kurduğu sistemin gerçekten tasarlandığı gibi çalıştığını kanıtlamaktır (Validation). AWS veya Azure ortamlarında canlıya çıkmadan önce yapılan o meşhur "Penetration Testing / Traffic Analysis" aşamasına geldik.

Cihazları ilgili portlara (Raspberry Pi'yi Switch Port 3'e, test bilgisayarını Port 1 veya 2'ye) taktığını varsayarak test senaryolarını başlatıyoruz:

BÖLÜM 10: Test, Doğrulama ve Canlıya Alma (Go-Live)

Amaç: Zero-Trust mimarisinin, VLAN mikro-segmentasyonunun ve log akışının kusursuz çalıştığını doğrulamak. Kullanılacak Teknolojiler: ICMP (Ping), TCP Bağlantı Testi, EICAR Malware Simülasyonu, Tail (Log İzleme).

Adım 1: VLAN İzolasyon Testi (Doğu-Batı Trafiği Kontrolü) VLAN 30'daki (IOT) cihazların, VLAN 20'deki (SERVER) cihazlara KESİNLİKLE ulaşamaması gerekiyor.

Bilgisayarını Smart Switch üzerinde VLAN 30 (IOT) için ayırdığın bir porta tak (Örn: Port 4 veya 5'i IOT için ayarladığını varsayalım).

Bilgisayarının 10.0.30.x bloğundan bir IP aldığını teyit et.

Komut satırını (CMD/Terminal) aç ve internete çıkabildiğini test et: ping 1.1.1.1 (Başarılı olmalı, paketler geri dönmeli).

Şimdi asıl Zero-Trust testini yap; Switch'in 3 numaralı portuna bağlı olan Server ağına (Raspberry Pi'nin IP'sine, örneğin 10.0.20.10) ping at: ping 10.0.20.10 Beklenen Sonuç: Request timed out (Zaman aşımı). Paketler OPNsense üzerindeki "Block" kuralına çarpıp düşmelidir. Ping yanıt veriyorsa Bölüm 7'deki kuralları sıraya koymada hata yapmışız demektir.

Adım 2: Yönetim Ağı (OOB Management) Kalkan Testi Ağdaki hiçbir cihaz, güvenlik duvarının veya Proxmox'un yönetim arayüzüne erişememelidir.

Bilgisayarın hala IOT (veya Server) ağındayken tarayıcıyı aç.

OPNsense arayüzüne gitmeyi dene: https://192.168.99.1

Proxmox arayüzüne gitmeyi dene: https://192.168.99.x:8006 Beklenen Sonuç: Sayfa yüklenemez (This site can’t be reached). Yönetim arayüzlerimiz sadece N100'ün fiziksel 3 Numaralı portuna (MGMT) kablo takıldığında erişilebilir durumdadır. Kusursuz izolasyon sağlandı.

Adım 3: Tehdit Algılama (Suricata IDS) Simülasyonu Şimdi Suricata'nın uyuyup uyumadığını, ağdan geçen zararlı bir paketi yakalayıp yakalamadığını test edeceğiz.

Bilgisayarının kablosunu tekrar Server ağına (VLAN 20) veya doğrudan MGMT ağına takarak internet erişimi sağla.

Sektör standardı olan zararsız test virüsü (EICAR) dosyasını indirmeye çalış. Terminal/CMD üzerinden şu komutu çalıştır: curl -O http://testware.ru/eicar.com (Veya doğrudan tarayıcıdan https://www.google.com/search?q=testmyids.com adresine gir).

Bu paketler ağdan geçerken Suricata'nın radarına takılacaktır.

Adım 4: SIEM / Log Akışı Doğrulaması (Görünürlük Kontrolü) Suricata'nın yakaladığı bu olayın, Proxmox'taki o küçük LXC konteynerine (192.168.99.10) gidip gitmediğine bakıyoruz.

Proxmox arayüzüne gir, SIEM-Node konteynerine tıkla ve Console ekranını aç.

Root girişi yaptıktan sonra, canlı olarak akan log dosyasını izlemek için şu komutu yaz: tail -f /var/log/syslog | grep suricata

Ekranda tam olarak şu tarz bir uyarı görmelisin: [Drop] [**] [1:2100498:7] GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root [**] ... (veya EICAR alerti). Beklenen Sonuç: OPNsense üzerindeki tehdit uyarıları anında, izole yönetim ağındaki log sunucuna UDP 514 üzerinden düşmektedir.

MİMARİ ONAYLANDI (SYSTEM PASSED).

Şu an itibarıyla;

N100 donanım yatırımının hakkını veren,

Proxmox ile sanallaştırılmış,

Cisco L2 mantığıyla mikro-segmente edilmiş,

Suricata ile izlenen ve logları merkezi bir LXC'ye akan, tam teşekküllü bir "Cloud Security Homelab" sahibisin. Bu altyapı, mülakatlarda önüne çıkacak "Ağını nasıl güvene aldın?" sorusunun canlı ve kanıtlanabilir cevabıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlıya alma testlerimizi başarıyla geçtik. Şimdi sistemin "Kurumsal Operasyon" fazına, yani dışarıdan güvenli giriş kapısını (Bastion) inşa etmeye ve gelecekteki NAS cihazımız için arsayı parsellemeye başlıyoruz.

Cihazları masada hazırla, NUC'u sahaya sürüyoruz:

BÖLÜM 11: Bastion Host (Sıçrama Tahtası) Kurulumu ve NAS Hazırlığı

Amaç: Ağa dışarıdan/içeriden yapılacak tüm kritik yönetim bağlantılarını tek bir güvenli noktada (NUC) toplamak, sistem çökmelerini anında haber veren bir bekçi kurmak ve NAS cihazının altyapısını hazırlamak. Kullanılacak Teknolojiler: Debian Linux, Public/Private SSH Keys, Docker (Uptime Kuma), DHCP Static Mapping.

Adım 1: NUC'un Yönetim Ağına (VLAN 10) Fiziksel Olarak Bağlanması NUC cihazımız sıradan bir sunucu değil, yönetici kapısıdır. Bu yüzden onu Sunucu ağına (VLAN 20) değil, doğrudan Yönetim ağına alıyoruz.

Akıllı Switch (TP-Link/Netgear) arayüzüne gir.

Switch üzerinde boş bir portu (Örneğin Port 2) seç.

Bu portu VLAN 10 için Untagged (Etiketsiz) olarak ayarla ve PVID değerini 10 yap.

Intel NUC cihazının ethernet kablosunu Switch'in Port 2'sine tak. (Böylece NUC, doğrudan OPNsense'in o gizli 192.168.99.x yönetim bloğuna düşecek).

Adım 2: İşletim Sistemi Kurulumu ve Statik IP NUC'u ağırlaştırmamak için masaüstü arayüzü (GUI) olmayan, saf bir sunucu kuracağız.

NUC'a bir monitör ve klavye tak. İçine USB'den Debian 12 Server (veya Ubuntu Server) kur. Kurulumda hiçbir masaüstü ortamını (GNOME/KDE) işaretleme; sadece "SSH Server" ve "Standard System Utilities" seçili olsun.

Kurulum bitince NUC terminaline girip cihazın IP'sini sabitleyelim (veya OPNsense üzerinden DHCP'den 192.168.99.5 gibi bir IP'yi NUC'un MAC adresine rezerve et).

Artık NUC'un monitörünü/klavyesini söküp kaldırabilirsin. Tüm işlemleri kendi bilgisayarından SSH ile yapacağız.

Adım 3: Zero-Trust SSH Ayarları (Kritik Güvenlik Kilidi) Bastion Host'un esprisi şifreyle girilememesidir. Biri şifreni bilse bile dosyası (Key) yoksa giremez.

Kendi bilgisayarından NUC'a SSH ile bağlan: ssh kullaniciadi@192.168.99.5

Kendi bilgisayarında bir SSH anahtarı oluştur (Eğer yoksa CMD/Terminal'de ssh-keygen yaz).

Oluşturduğun public key'i (id_rsa.pub) NUC cihazının içindeki ~/.ssh/authorized_keys dosyasına kopyala.

Anahtarla giriş yapabildiğini test et. Başarılıysa NUC içindeki SSH ayarını kapatıyoruz: sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Şu satırları bul ve değiştir: PermitRootLogin no (Root girişini yasakla) PasswordAuthentication no (Şifre ile girişi KESİNLİKLE yasakla)

Servisi yeniden başlat: sudo systemctl restart sshd. Artık NUC kırılamaz bir kale kapısı oldu. Ağa VPN ile bağlandığında önce buraya düşecek, buradan diğer cihazlara zıplayacaksın.

Adım 4: Bağımsız Gözlemci (Uptime Kuma) Kurulumu NUC sadece kapı değil, aynı zamanda sistemin yaşayıp yaşamadığını kontrol eden bekçimiz olacak. Proxmox çökse bile NUC fiziksel olarak ayrı olduğu için sana haber verebilir.

NUC içine Docker kur: sudo apt install docker.io -y

Uptime Kuma konteynerini ayağa kaldır: sudo docker run -d --restart=always -p 3001:3001 --name uptime-kuma louislam/uptime-kuma:1

Tarayıcından http://192.168.99.5:3001 adresine gir.

"Yeni Monitör Ekle" diyerek; Proxmox IP'sini (Ping), OPNsense IP'sini (Ping) ve Raspberry Pi 5 IP'sini izlemeye al. Bildirimler kısmından Telegram botunu bağla. Sistemden biri koptuğu an cebine mesaj gelecek.

Adım 5: NAS İçin Arsa Parselleme (IP Rezervasyonu) Gelecekte alacağın NAS cihazının IP'si şimdiden belli olmalı ki ileride firewall kurallarını veya yedekleme yollarını (Proxmox Backup) yazarken IP değişmesi sorunu yaşamayalım.

OPNsense arayüzüne (192.168.99.1) gir.

Services -> DHCPv4 -> SERVER (VLAN20) sekmesine git.

En alttaki "DHCP Static Mappings" bölümünden + (Add) butonuna bas.

MAC address: Boş bırak (Cihaz gelince yazacağız).

IP address: 10.0.20.50 (NAS cihazımızın ömür boyu kullanacağı IP bu olacak).

Hostname: NAS-Storage yaz ve kaydet.

OPNsense Firewall kurallarına gidip, 10.0.20.50 adresinden Yönetim ağına (Proxmox/OPNsense yedeklerini çekebilmesi için) kısıtlı bir izin kuralı ekle.

Bu adımlarla birlikte; dışarıdan gelen bağlantıları karşılayacak, sistemin nabzını tutacak bir "Gözlem/Sıçrama" düğümünü (NUC) kurduk. Aynı zamanda gelecekteki devasa depolama ünitemizin (NAS) yerini hazırladık.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ağın sınırlarını, yönetim kalesini ve bekçilerini kurduk. Şimdi sıra Almanya bilişim pazarındaki (FISI) en güçlü mülakat silahın olan "Security Operations Center" (SOC) merkezini inşa etmeye geldi.

Raspberry Pi 5 cihazını eline al, asıl veri merkezimizi (VLAN 20) kuruyoruz:

BÖLÜM 12: Compute Node (RPi 5) ve Wazuh SIEM Devreye Alma

Amaç: Ağdaki tüm olayları, IDS (Suricata) alarmlarını ve sunucu loglarını toplayıp anlamlandıracak, kurumsal seviye bir Tehdit Avcılığı (Threat Hunting) platformunu ayağa kaldırmak. Kullanılacak Teknolojiler: Ubuntu Server ARM64, Docker Engine, Docker Compose, Wazuh Stack (Indexer, Server, Dashboard).

Adım 1: RPi 5'in VLAN 20'ye (Sunucu Ağı) Hapsedilmesi RPi 5'in içine IoT cihazlarının veya dışarıdan rastgele birilerinin erişmesini istemiyoruz.

Raspberry Pi 5'e uygun bir işletim sistemi (Tercihen Ubuntu Server 24.04 ARM64 - Masaüstü GUI olmayan sürüm) kur.

Smart Switch üzerinde Port 3'ü VLAN 20 (Server) için Untagged (PVID 20) yapmıştık. RPi 5'in ethernet kablosunu bu porta tak.

OPNsense DHCP'si üzerinden cihazın MAC adresini bul ve ona statik bir IP rezerve et (Örneğin: 10.0.20.10).

Kendi bilgisayarından (Bastion Host üzerinden veya Firewall'dan izin vererek) SSH ile RPi 5'e bağlan: ssh ubuntu@10.0.20.10

Adım 2: Docker Altyapısı ve Hayati Çekirdek (Kernel) Ayarı Wazuh'un kalbi olan Indexer (Elasticsearch tabanlı), Linux'un varsayılan bellek haritalama limitlerine sığmaz. Bu ayarı yapmazsan konteynerler 3 saniye içinde kapanır.

RPi 5'e Docker ve Docker Compose kurulumunu yap: sudo apt update && sudo apt install docker.io docker-compose -y

Linux Kernel parametresini kalıcı olarak artırmak için sysctl.conf dosyasını aç: sudo nano /etc/sysctl.conf

Dosyanın en altına şu satırı ekle: vm.max_map_count=262144

Dosyayı kaydet ve değişikliği anında sisteme uygula: sudo sysctl -p

Adım 3: Wazuh Single-Node Kurulumu (Docker Compose) Manuel kurulum günlerce sürer, biz DevOps standartlarına uygun olarak hazır konteyner yığınını kullanacağız.

RPi 5 içinde Wazuh için bir klasör oluştur ve içine gir: mkdir wazuh-docker && cd wazuh-docker

Wazuh'un resmi Docker deposunu klonla (Tek düğümlü sürümü çekeceğiz): git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.9.0 (Sürüm numarasını güncel olana göre değiştirebilirsin).

Klasörün içindeki single-node dizinine geç: cd wazuh-docker/single-node

Sertifikaları otomatik oluşturmak için hazırlanan script'i çalıştır: docker-compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator

Kurulumu başlat! Bu komut Indexer, Manager ve Dashboard (Web Arayüzü) konteynerlerini ayağa kaldıracaktır: docker-compose up -d (Not: RPi 5'in hızına ve internetine bağlı olarak ilk açılış 5-10 dakika sürebilir. Konteynerlerin durumunu docker ps komutuyla izle).
Extra 1. Index Retention (30 Gün Otomatik Silme): * Karar: HAYATİ. RPi 5'in diski (SD Kart veya SSD) loglarla dolduğu an sistem çöker (Sev1). Wazuh'ta 30 günlük döngü (Index Lifecycle) ayarlamak, sıfır maliyetle disk yönetimini otomatize eder.

Extra 2. Heap Limit Sabitleme (4-6 GB): * Karar: KUSURSUZ MÜHENDİSLİK. Wazuh'un altındaki veritabanı (Elastic/Java) RAM canavarıdır, sınır koymazsan RPi5'in 16GB'ını da yutar. Docker ayarından Xms4g -Xmx4g diyerek ona "Sınırın bu, ötesine geçme" diyeceğiz. Kalan RAM diğer servislere (Nginx vb.) kalacak.

Adım 4: Wazuh Gösterge Paneline (Dashboard) Giriş

Kendi bilgisayarının tarayıcısını aç.

Adres çubuğuna RPi 5'in IP'sini güvenli bağlantı ile yaz: https://10.0.20.10

Güvenlik uyarısını (Self-Signed SSL) geç.

Karşına şık bir giriş ekranı gelecek. Varsayılan kimlik bilgileri:

Kullanıcı adı: admin

Şifre: SecretPassword (Bu şifre docker-compose.yml içinde yazar, kurulumdan sonra arayüzden hemen değiştirmelisin).

Harika! Şu an "VLAN 20 Sunucu" ağında, 16GB RAM'li canavarının üzerinde kurumsal bir Tehdit Algılama ve Log Yönetim merkezi çalışıyor. Bütçeni yormadan, eldeki donanımı sınırlarına kadar kullandık.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemin kalbini (OPNsense) ve beynini (Wazuh SIEM) başarıyla kurduk. Şimdi sinir sistemini inşa ederek bu iki dev yapıyı birbirine bağlıyoruz. Ağa yapılan saldırılar, engellenen paketler ve Suricata'nın yakaladığı zararlılar artık kör bir metin dosyası olmaktan çıkıp, profesyonel grafiklere dönüşecek.

Daha önce (Bölüm 8'de) test amaçlı kurduğumuz hedefi artık asıl ve güçlü veri merkezimize çeviriyoruz.

BÖLÜM 13: OPNsense ve Wazuh SIEM Entegrasyonu (Log Köprüsü)

Amaç: OPNsense'i bir "Ajan (Agent)" kurmadan, standart Syslog yönlendirmesi ile Wazuh sistemine bağlamak ve tehditleri merkezi ekranda görselleştirmek. Kullanılacak Teknolojiler: Rsyslog, Wazuh Remote Syslog Collector, OPNsense Logging Targets.

Adım 1: Wazuh'un Dışarıdan Log Kabul Etmesini Sağlamak Wazuh varsayılan olarak güvenlik gereği sadece kendi ajanlarından (Agent) gelen şifreli logları kabul eder. OPNsense'den gelecek ajansız standart Syslog trafiği için Wazuh'un 514 numaralı portunu dinlemeye açmalıyız.

Kendi bilgisayarından Bastion Host (NUC) üzerinden Raspberry Pi 5'e (Wazuh) SSH ile bağlan.

Wazuh Manager konteynerinin içine girmek için şu komutu çalıştır: docker exec -it single-node-wazuh.manager-1 bash (Konteyner ismini docker ps ile teyit edebilirsin).

Wazuh'un ana ayar dosyasını düzenlemek için aç: nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Dosyanın içinde <ossec_config> etiketinin hemen altına (veya <remote> bloklarının olduğu yere) şu satırları ekle:

XML

<remote>

<connection>syslog</connection>

<port>514</port>

<protocol>udp</protocol>

<allowed-ips>10.0.20.0/24</allowed-ips>

<allowed-ips>192.168.99.0/24</allowed-ips>

</remote>

(Bu ayar, Wazuh'un 514 UDP portundan ve sadece bizim belirlediğimiz ağlardan gelen logları kabul etmesini sağlar).

Dosyayı kaydet (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Wazuh Manager servisini yeniden başlatarak ayarları devreye al: /var/ossec/bin/wazuh-control restart

Adım 2: OPNsense Loglarının Wazuh'a Yönlendirilmesi Wazuh artık dinliyor. Şimdi OPNsense'e paketleri nereye fırlatacağını söylüyoruz.

Tarayıcından OPNsense Web arayüzüne (192.168.99.1) giriş yap.

Sol menüden System -> Settings -> Logging / targets sayfasına git.

Bölüm 8'de oluşturduğumuz (veya yeni oluşturacağın) kuralı düzenle:

Transport: UDP

Applications: suricata, filter (Firewall engellemelerini de görmek için 'filter' seçeneğini mutlaka ekle).

Hostname: 10.0.20.10 (Wazuh / Raspberry Pi 5 IP adresimiz).

Port: 514

Description: Wazuh_SIEM_Log_Aktarimi

Değişiklikleri kaydet ve Apply Changes butonuna bas.

Adım 3: OPNsense Log Formatını Uyumlu Hale Getirme (Çok Kritik) Wazuh'un OPNsense loglarını doğru grafiğe dökebilmesi için log formatının standart (RFC 3164) olması gerekir.

Yine OPNsense arayüzünde System -> Settings -> Logging / targets sayfasındayken üstteki Settings sekmesine geç.

Log Format seçeneğini bul ve bunu RFC 3164 olarak ayarla. (RFC 5424 seçiliyse Wazuh dekoderleri logları tanıyamaz).

Kaydet butonuna bas.

Adım 4: Wazuh Dashboard Üzerinde Veri Teyidi Kablolar bağlandı, veriler akmaya başladı. Şimdi meyvesini yeme vakti.

Tarayıcından Wazuh Dashboard'a (https://10.0.20.10) giriş yap.

Sağ üst köşedeki Wazuh logosuna tıkla.

Menüden Modules -> Security events (Güvenlik olayları) sekmesine git.

OPNsense üzerinden bir test paketi gönder (Örneğin, Bölüm 10'daki gibi VLAN 30'dan VLAN 20'ye ping atmaya çalışarak kuralı tetikle veya Suricata EICAR testini tekrarla).

Ekranda "Firewall Drop" veya "Suricata Alert" loglarının grafik halinde belirdiğini onayla.

Sistemin "Görünürlük ve Operasyon Merkezi" (Observability & SOC) resmi olarak tamamlanmıştır. Artık kör değilsin; ağında gerçekleşen her yasadışı bağlantı girişimi veya zararlı yazılım tespiti doğrudan RPi 5'in gücüyle Wazuh ekranına düşüyor.

Adım 5: SOC Tuning (False-Positive Gürültüsünü Azaltma / Proof of Concept) Sistemi kurup kendi haline bırakmıyoruz, gerçek bir SOC Analisti gibi "Tuning" yapıyoruz:

- Wazuh Dashboard ekranında sürekli alarm üreten, zararsız ama kalabalık yapan bir kural belirle (Örn: Ağ içi zararsız bir ICMP Ping veya standart DNS sorgusu). Kuralın SID (Kural ID) numarasını not al.

- OPNsense arayüzüne dön: Services -> Intrusion Detection -> Administration -> Rules sekmesinde bu SID numarasını arat.

- Kuralı düzenle (Kalem ikonuna tıkla).

- Kuralı tamamen silmek yerine, Threshold (Eşik) değeri ekle (Örn: "Aynı IP'den 1 dakika içinde 50 kez gelirse uyarı ver"). Eğer log tamamen çöp/önemsiz ise kural aksiyonunu Disable yaparak sustur (Suppression). Not: Bu tek satırlık işlem, operasyonel yük yaratmadan "Alarm Yorgunluğunu (Alert Fatigue) proaktif olarak engellediğini" kanıtlayan kritik bir hamledir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buradaki mühendislik denklemi şudur: İsimleri OPNsense çözer, kapıları Raspberry Pi (Nginx) açar. OPNsense sadece adresi gösterir, ancak RPi 5 içinde hangi servisin (Wazuh, Home Assistant vb.) hangi portta çalıştığını çözümleme işini "Reverse Proxy" yapar.

İşte sistemi IP karmaşasından kurtaracak adım adım çözüm:

BÖLÜM 14: İç Ağ DNS Yönetimi ve Reverse Proxy (Nginx Proxy Manager)

Amaç: Kullanıcıları IP adresi ve port (Örn: 10.0.20.10:8123) yazma zahmetinden kurtarıp, trafiği *.home.internal isimleriyle doğru Docker konteynerlerine yönlendirmek. Kullanılacak Teknolojiler: OPNsense Unbound DNS, Nginx Proxy Manager (Docker).

Adım 1: OPNsense Üzerinde Yerel DNS Kayıtları Ağdaki tüm cihazlar DNS olarak OPNsense'i kullanır. OPNsense'e bu özel domain isimlerini öğretiyoruz.

OPNsense arayüzüne (192.168.99.1) gir.

Sol menüden Services -> Unbound DNS -> Overrides sekmesine tıkla.

Sağ alt köşedeki + (Add) butonuna basarak ilk kaydımızı girelim (Önce Firewall'un kendisi):

Host: opnsense

Domain: home.internal

IP: 192.168.99.1

Kaydet.

Tekrar + (Add) butonuna basarak RPi 5'teki servisler için (Wazuh, Home Assistant) tek bir çatı kayıt girelim.

Host: * (Yıldız koyuyoruz, yani önüne ne gelirse gelsin RPi 5'e gitsin demek).

Domain: home.internal

IP: 10.0.20.10 (RPi 5 IP adresimiz).

Kaydet ve Apply butonuna bas. (Şu an wazuh.home.internal yazan her paket otomatik olarak RPi 5'in kapısına gelir. Ancak RPi 5 bu paketi hangi konteynere vereceğini henüz bilmiyor).

Adım 2: RPi 5 Üzerine Nginx Proxy Manager (NPM) Kurulumu Trafiği karşılayıp doğru porta yönlendirecek trafik polisimizi (Reverse Proxy) kuruyoruz.

Terminalden Acer bilgisayarın üzerinden (Bastion aracılığıyla) RPi 5'e bağlan: ssh rpi5

NPM için bir klasör oluştur ve içine gir: mkdir npm-docker && cd npm-docker

docker-compose.yml dosyası oluştur: nano docker-compose.yml ve içine şu satırları yapıştır:

YAML

version: '3.8'

services:

app:

image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'

restart: unless-stopped

ports:

- '80:80'

- '81:81'

- '443:443'

volumes:

- ./data:/data

- ./letsencrypt:/etc/letsencrypt

Dosyayı kaydet ve servisi başlat: sudo docker-compose up -d

Adım 3: Servislerin Domain İsimleriyle Eşleştirilmesi Son dokunuş. NPM arayüzüne girip "Hangi isim gelirse hangi porta gitsin" kurallarını yazıyoruz.

Tarayıcından RPi 5'in NPM yönetim paneline gir: http://10.0.20.10:81

Varsayılan şifrelerle gir: (Kullanıcı: admin@example.com, Şifre: changeme). Hemen şifreni güvenli bir şeyle değiştir.

Üst menüden Hosts -> Proxy Hosts sekmesine git ve Add Proxy Host de:

Domain Names: wazuh.home.internal

Scheme: https (Wazuh arkada https çalışır)

Forward Hostname / IP: 10.0.20.10

Forward Port: (Wazuh'un çalıştığı portu yaz)

Kaydet.

İleride Home Assistant kurduğunda aynısını onun için yapacaksın:

Domain Names: ha.home.internal

Scheme: http

Forward Hostname / IP: 10.0.20.10

Forward Port: 8123

Sistem Hazır! Artık Acer bilgisayarından tarayıcıyı açıp wazuh.home.internal yazdığında, istek önce OPNsense'e gidip 10.0.20.10 adresine çevrilecek, ardından RPi 5'teki Nginx Proxy Manager bu isteği karşılayıp hiç hissettirmeden seni arka plandaki Wazuh konteynerine bağlayacaktır.

İşte dışarıdayken seni evdeymiş gibi hissettirecek, IP ezberleme derdini bitirecek o kritik yapılandırma. Hedefimiz: Sürtünmesiz, hızlı ve şifreli bir tünel kurmak.

BÖLÜM 15: WireGuard VPN ile Zero-Trust Uzaktan Erişim

Amaç: Acer bilgisayarından ev ağına (N100 üzerindeki OPNsense'e) kriptografik bir tünel açarak DNS ve servis erişimlerini dışarıdan güvenle sağlamak. Kullanılacak Teknolojiler: OPNsense WireGuard (Çekirdek Modülü), Asimetrik Şifreleme (Public/Private Key), Split-Tunneling.

Adım 1: OPNsense Üzerinde WireGuard Sunucusunun (Local) Kurulması Öncelikle güvenlik duvarımıza "Ben dışarıdan bağlantı kabul edeceğim" dedirtiyoruz.

- OPNsense arayüzüne gir: VPN -> WireGuard -> Settings sekmesine tıkla.

- "Enable WireGuard" kutusunu işaretle ve uygula.

- Local sekmesine geç ve + (Add) butonuna bas:

  - Name: WG_Sunucu

  - Listen Port: 51820 (Standart WG portu).

  - Tunnel Address: 10.10.10.1/24 (Sadece VPN için kullanacağımız yeni, tamamen izole bir IP bloğu).

  - Kaydet. Bu işlem sırasında OPNsense sana otomatik olarak bir Public Key (Açık Anahtar) üretecek. Bunu kopyala, Acer'da lazım olacak.

Adım 2: Acer Bilgisayarı (İstemci) İçin "Peer" Oluşturulması OPNsense'e "Sadece bu Acer bilgisayarı gelirse içeri al" diyeceğiz.

- OPNsense'te Endpoints sekmesine geç ve + (Add) butonuna bas:

  - Name: Acer_Laptop

  - Allowed IPs: 10.10.10.2/32 (Acer'a VPN'e bağlandığında vereceğimiz sabit IP).

  - (Not: Burada Acer bilgisayarındaki WireGuard uygulamasının ürettiği Public Key'i girmen gerekecek. O yüzden önce Adım 4'e bakıp anahtarı alabilirsin).

- Kaydet ve bu EndPoint'i Adım 1'de oluşturduğun Local (WG_Sunucu) ayarlarına girip bağla.

Adım 3: Firewall Kurallarının (Kapıların) Açılması Dışarıdan gelen VPN paketinin içeri girmesine ve VPN içindeki adamın DNS çözmesine izin veriyoruz.

- Firewall -> Rules -> WAN menüsüne git. Yeni kural ekle:

  - Protocol: UDP

  - Destination Port: 51820

  - (Bu kural dışarıdan gelen VPN isteğini karşılar).

- Firewall -> Rules -> WireGuard menüsüne git. Yeni kural ekle:

  - Action: Pass

  - Source: 10.10.10.0/24 (VPN Ağımız)

  - Destination: Sadece VLAN 10 ve VLAN 20 ağları. (IoT ağına girmeye gerek yok).

  - Kaydet ve Uygula.

Adım 4: Acer Bilgisayarında (İstemci) VPN Konfigürasyonu (Kritik Nokta) Acer'a DNS nerede, ev nerede onu öğretiyoruz.

- Acer bilgisayarına WireGuard Client uygulamasını kur.

- Yeni bir boş tünel ekle (Add empty tunnel). Bu sana bir Public/Private key verecek (Public olanı Adım 2'deki OPNsense'e yapıştır).

- Ekrana şu ayarları (kendi IP ve anahtarlarına göre) gir:

Ini, TOML

[Interface]

PrivateKey = (Acer'ın Gizli Anahtarı)

Address = 10.10.10.2/24

# EN KRİTİK SATIR: Acer dışarıdayken DNS olarak OPNsense'i sorsun ki .home.internal çalışsın!

DNS = 192.168.99.1

[Peer]

PublicKey = (OPNsense'in Açık Anahtarı)

# Acer sadece ev ağlarına (Yönetim, Sunucu ve DNS) giderken VPN'i kullansın, Netflix'e girerken ofis internetini kullansın (Split-Tunneling).

AllowedIPs = 10.10.10.0/24, 192.168.99.0/24, 10.0.20.0/24

Endpoint = (Evindeki OPNsense'in Dış/WAN IP adresi veya DynDNS adresin):51820

PersistentKeepalive = 25

Sistem Testi (Definition of Done):

- İşyerindeyken (veya telefonunun hücresel ağından internete bağlıyken) Acer'dan WireGuard'ı "Aktif" et.

- Siyah ekrana ssh rpi5 yaz (NUC Bastion üzerinden anında RPi 5'in içine düşeceksin).

- Tarayıcıyı aç, wazuh.home.internal yaz (Nginx Proxy Manager üzerinden Wazuh ekranı şifresiz tünelsiz anında karşında olacak).

Bu kurulumla birlikte ağın tamamen "Enterprise Remote Çalışma" standartlarına ulaştı.