1) Fiziksel Topoloji ve Donanım

- Ana firewall host cihazı: intel N150 tabanlı mini PC.

- Model: N150.

- Toplam fiziksel Ethernet portu: 4 adet.

- Port sıralaması (Soldan sağa/üstten alta): fotoya bak

- WAN portu: Port 1.

- LAN Trunk portu: Port 2- Port 4

- Port 2 port 4

- Boş/Yedek port: Port 3

- ISP cihazı: Vodafone Modem.

- ISP cihazı çalışma modu: Bridge Mode.

- WAN kablosu fiziksel rotası: ISP Modem LAN portundan -> N150 Port 1 (WAN) yuvasına.

- Smart switch marka/model: Ubiquiti Unifi Switch Ultra 8Port POE+ UniFi (UniFi Controller kullanılıyor, ayrica AP söyle : Ubiquiti U-6+, Access Point).

- Switch trunk portu: port 1 2 3 LAN da. 4 5 Vlan Lgbeta_Server da . port 6 7  Lgbeta_IoT de. Vlan 20 Lgbeta_Home client lar icin sadece wifi yayini yapiyor. Switch te bir port ayrilmadi. Bu durumda sadece port 1 2 3 mü Trunk oluypr evet degil mi=?

- Raspberry Pi switch portu: Port 4

- NUC switch portu: Port 3

- Emergency port: yok

- Access point var mı/model: Wi-Fi yönetimi için UniFi Controller var, AP modeli belirsiz.

- UniFi cihaz modeli: Sadece Controller yazılımı VM Proxmoxda calisoyr. Ubiquiti Unifi Switch Ultra 8Port POE+ SWitch, ayrica AP söyle : Ubiquiti U-6+, Access Point

- Raspberry Pi modeli: Raspberry Pi 5.

- Raspberry Pi depolaması: 512 gb SSD

- NUC cihazı modeli: NUC mini pc cok asiri güclü degil i3 7.nesil islemci var ssd yok 512 gb normal hdd var cok güclü degil.

- Yönetim PC bağlantısı: benim acer laptopum Managment ddiye bir sey yok onun yerine LAN yaptim. Evet oraya baglanyiorum .

- Patch kablo sayısı: 8 adet.

- Kablolu/Kablosuz dağılımı: swtich RPi 5 ve NUC kablolu ap . PS5 fernsehen agdaki wifi ile baglanan robot süprtge alexa tablet bir sürü cüihaz kablosuz.kablosuz

- Planlanan cihaz: NAS (Merkezi Veri Depolama - 192.168.99.50) şu an plan aşamasında.

2) Switch ve VLAN Tasarımı

(Not: Sorularında VLAN 20, 30 ve 90 geçiyor. Ancak aktif mimarimizde Server ağı VLAN 40 olarak yapılandırıldı. Cevaplar aktif mimariye göredir.) 
26. Aktif VLAN ID'leri switch üzerinde

| NAme | VLAN ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Default | 1 | Third-party Gateway | - | - |
| LgBeta_Home | 20 | Third-party Gateway | - | - |
| LgBeta_IoT | 30 | Third-party Gateway | - | - |
| LgBeta_Server | 40 | Third-party Gateway | - | - |

27. VLAN 10 yok onun yerine LAN isimli birsey yaptim. Yönetim (Proxmox, OPNsense GUI, NUC Bastion). 
28. VLAN 20 işlevi: Client cihazlari icn evdeki normal wifi yayini tablet telefon bilgisayarlar . 
29. VLAN 30 işlevi: IOT Ps5 Fernsehen Staubsauber tablet alexa vs..
30. VLAN 90 yok
 31. Trunk port tagged VLAN'lar: hepsi allow. 
32. Trunk port PVID: Bilinmiyor. 
33. RPi switch port untagged VLAN: VLAN 40 Server . 34. RPi port PVID: Bilinmiyor. 35. NUC switch port untagged LAN. 36. NUC port PVID: Bilinmiyor. 37. Emergency port kullanilmadi. 38. IOT access portları: 6-7. 39. Server access portları: 4-5.
40. Yönetim access portları: 1-2-3. 41. AP portu access:. 
42. AP trunk VLAN'ları: port 4-5 ve 6-7 trunk olabilir bilmiyorum. 
43. Native VLAN: 1 – 2- 3 . 44. Loop protection/STP: Bilinmiyor. 45. Switch config export: Bilinmiyor.

3) IP Planı ve Subnet Yapısı

- MGMT yok LAN var  subnet: LAN 192.168.99.41-192.168.99.245

- SERVER subnet: 192.168.40.10- 192.168.40.20 (VLAN 40).

- IOT subnet: LgBeta_IoT 192.168.30.10-192.168.30.20

- Emergency VLAN subnet: yok.

- OPNsense MGMT yok yerine LAN var LAN192.168.99.41 192.168.99.245

- OPNsense gateway: 192.168.99.1

- Ne sacma soru mu ya. Sen anla digger mesajalrdan.

- Proxmox host IP: 192.168.99.100.

- NUC IP: 192.168.99.209.

- Raspberry Pi IP: 192.168.40.20.

- Wazuh dashboard IP: 192.168.40.20 (RPi üzerinde çalışıyor).

- SIEM LXC IP: LXC iptal edildi, doğrudan Docker (RPi) kullanılıyor.

- DHCP aralığı VLAN 20: 192.168.20.10-192.168.20.30.

- DHCP aralığı VLAN 30: 192.168.30.10-192.168.30.20.

- MGMT DHCP aralığı: 192.168.99.41-192.168.99.245

- Statik rezervasyon IP'leri: 192.168.99.209 (NUC), 192.168.40.20 (RPi). AP 192.168.99.67 Switch 192.168.99.75

- NAS rezerv IP: 192.168.99.50.

- DNS IP: 192.168.99.1 (OPNsense Unbound).

- Default gateway (Her VLAN için): OPNsense arayüz IP'leri (.1).

4) Proxmox Host ve Hypervisor

- Proxmox sürümü: Linux 6.17.2-1-pve (2025-10-21T11:55Z pve-manager/9.1.1/42db4a6cf33dac83

- Proxmox kurulu disk: Barematel tek disk var zaten.

- MGMT yok LAN var NIC: nic1 nic 3

- ASPM grub değişikliği: Uygulandı.

- /etc/default/grub aktif satır: Bilinmiyor (Ancak ASPM komutları girildi).

- update-grub/reboot: Uygulandı.

- Proxmox node adı: pve (Veya varsayılan, değiştirildiğine dair kayıt yok).

- Toplam VM: 3 adet (OPNsense 100 , UniFi-Controller 101, VLAN_Test 102).

- Toplam LXC: 0 (Bilinmiyor).

- Başka VM/LXC: Yok.

- Backup storage:opnsense vma.zst formatinda qemu-100.2026_03_20 tarihine backup alindi..

- Proxmox firewall global: Bilinmiyor.

- Cluster/Standalone: Standalone.

- BIOS/UEFI virtualization: Açık.

- VT-x/IOMMU: Açık (OPNsense sanallaştırması için).

- Zaman senkronizasyonu: Bilinmiyor.

5) Proxmox Network / Bridge Tasarımı

- vmbr0 tam olarak hangi fiziksel NIC’e bağlı? -> nic0 arayüzüne bağlı.

- vmbr1 tam olarak hangi fiziksel NIC’e bağlı? -> nic1 arayüzüne bağlı.

- vmbr2 tam olarak hangi fiziksel NIC’e bağlı? -> nic2 arayüzüne bağlı. (Ek tespit: Bir de vmbr3 var ve nic3 arayüzüne bağlı).

- vmbr0’ın görevi nedir? -> Yorum kısmında açıkça "WAN" yazıyor. Dış ağ bağlantısı.

- vmbr1’in görevi nedir? -> Yorum kısmında "LAN" yazıyor.

- vmbr2’nin görevi nedir? -> Yorum yok, boş görünüyor. Asıl yönetim ve LAN görevi vmbr3'e (192.168.99.100 IP'sine) verilmiş!

- vmbr2 üzerinde VLAN aware aktif mi? -> Hayır (Nein). (Ancak asıl kullandığımız vmbr3 üzerinde 'Ja' yani aktif).

- vmbr1 üzerinde multicast snooping açık mı? -> Görselde bu sütun yer almıyor (Bilinmiyor).

- vmbr2 üzerinde multicast snooping açık mı? -> Görselde bu sütun yer almıyor (Bilinmiyor).

- vmbr0 management bridge olarak tek başına izole mi? -> Evet, WAN (nic0) olarak izole. Management bridge görevi aslında vmbr3 üzerinde.

- Linux bridge yerine OVS kullanılıyor mu? -> Hayır. Typ (Tip) sütununda açıkça "Linux Bridge" yazıyor.

- Bridge seviyesinde VLAN filter/trunk kısıtı var mı? -> EVET. OPNsense VM'inin Hardware (Donanım) sekmesinde net2 kartına trunks=20;30;40 kısıtı girilmiş. Çok iyi bir güvenlik sıkılaştırması!

- Proxmox tarafında trunk tanımı NIC bazında ayrıca girildi mi? -> Evet, yukarıda belirttiğim gibi VM NIC ayarlarında trunks=20;30;40 tanımlı.

- bridge vlan show çıktısında hangi VLAN’lar görünüyor? -> Konsol terminal çıktısı olmadığı için bilinmiyor.

- Fiziksel trunk ile sanal trunk tutarlı mı? -> Evet, OPNsense içindeki VLAN etiketleriyle (20, 30, 40) Proxmox'taki trunk kısıtları birebir tutarlı.

6) OPNsense VM Yapısı

- OPNsense VM ID’si nedir? -> 100.

- VM adı tam olarak nedir? -> OpnSense.

- ISO olarak hangi OPNsense sürümü kullanıldı? -> ISO adı görünmüyor ancak kurulu çalışan sürüm OPNsense 26.1.5 (amd64).

- VM machine type q35 mi? -> Evet, Machinentyp: q35.

- BIOS OVMF mi? -> Evet, OVMF (UEFI).

- EFI disk tanımlandı mı? -> Donanım listesinde ayrı bir EFI diski ibaresi görünmüyor ancak UEFI BIOS kullanıldığı için sistemde tanımlı olmak zorundadır.

- Qemu Agent aktif mi? -> Donanım listesinde görünmüyor.

- Disk bus tipi SCSI mi? -> Evet, VirtIO SCSI single (scsi0).

- Disk boyutu kaç GB? -> 32G.

- TRIM/discard açık mı? -> Evet, discard=on olarak ayarlı.

- SSD emulation açık mı? -> Evet, ssd=1 olarak ayarlı.

- CPU core sayısı kaç? -> 4 (1 sockets, 4 cores). Ayrıca sistemin Intel N150 (N100 değil!) olduğu tespit edildi.

- CPU type host mu? -> Evet, [host] olarak işaretli.

- RAM miktarı kaç MB? -> 8.00 GiB (8192 MB).

- Ballooning kapalı mı? -> Evet, [balloon=0] ibaresi kapalı ve sabit olduğunu kanıtlıyor.

- WAN vNIC hangi bridge’e bağlı? -> net0 arayüzü vmbr0'a bağlı.

- LAN trunk vNIC hangi bridge’e bağlı? -> net2 arayüzü vmbr3'e bağlı. (Not: Arada net1 yok, silinmiş veya eklenmemiş).

- MGMT vNIC hangi bridge’e bağlı? -> Ayrı bir MGMT NIC yok. Yönetim ağı da LAN trunk kartı (net2 / vmbr3) üzerinden 192.168.99.1 adresiyle çalışıyor.

- Bu vNIC’lerin modeli VirtIO mu? -> Evet, virtio=... yazıyor.

- Multiqueue değeri kaç? -> İki kartta da queues=4 olarak ayarlanmış. (Mükemmel optimizasyon).

- Proxmox VM NIC’lerinde firewall kutusu kapalı mı? -> Detayda görünmüyor ancak net0 ve net2 ayarlarında "firewall=1" gibi bir ibare göze çarpmıyor.

- OPNsense içinde hardware offloading kapatıldı mı? -> OPNsense iç arayüz görseli olmadığı için bilinmiyor.

- Hangi üç offload ayarı kapatıldı? -> (Görseli yok, dökümana göre CRC, TSO, LRO).

- OPNsense kurulumunda UFS mi, ZFS mi seçildi? -> (Görseli yok).

- OPNsense konsolda vtnet0/vtnet1/vtnet2 eşleşmesi doğru mu? -> Dokümanda 3 arayüz vardı ancak gerçekte sadece 2 arayüz var: vtnet0 (WAN) ve vtnet1 (LAN/Trunk). vtnet2 mevcut değil. Eşleşme OPNsense konsolunda sorunsuz görünüyor.

7) OPNsense Interface Mapping

- WAN olarak hangi vtnet arayüzü atanmış? -> vtnet0.

- LAN Trunk olarak hangi vtnet arayüzü atanmış? -> vtnet1.

- MGMT/OPT1 olarak hangi vtnet arayüzü atanmış? -> Ayrı bir OPT1 arayüzü yok. Ana vtnet1 arayüzü doğrudan (192.168.99.1) olarak MGMT görevini üstlenmiş.

- Bu mapping MAC address karşılaştırmasıyla mı yapıldı? -> (Nasıl yapıldığı bilinmiyor ama sonuç doğru).

- OPNsense üzerindeki interface isimleri yeniden adlandırıldı mı? -> Evet! Çok düzenli isimlendirilmiş: LgBeta_Home, LgBeta_IoT, LgBeta_Server, WireGuard_VPN.

- WAN DHCP mi alıyor, statik mi? -> DHCP alıyor (ISP'den alınan IP: 46.223.25.129).

- MGMT interface statik mi? -> Evet, LAN(vtnet1) üzerinde 192.168.99.1/24 olarak statik.

- MGMT üzerinde DHCP server aktif mi? -> (Görseli yok).

- MGMT DHCP range tam olarak nedir? -> (Görseli yok).

- SERVER interface hangi VLAN device’ına bağlı? -> vlan040 (LgBeta_Server -> 192.168.40.1/24).

- IOT interface hangi VLAN device’ına bağlı? -> vlan030 (LgBeta_IoT -> 192.168.30.1/24). Ayrıca dökümanda olmayan bir de vlan020 (LgBeta_Home -> 192.168.20.1) var!

- OPNsense’te VLAN 10 ayrıca tanımlı mı, yoksa fiziksel MGMT mi kullanılıyor? -> VLAN 10 tanımlı değil. Fiziksel (untagged) vtnet1 doğrudan 99.1 üzerinden MGMT olarak çalışıyor.

- OPNsense web GUI hangi interface’ten erişilebilir? -> 192.168.99.1 (LAN üzerinden).

- OPNsense SSH açık mı? -> Konsolda "8) Shell" seçeneği var ancak ağ üzerinden SSH (Port 22) erişim izni görselde anlaşılamaz.

- OPNsense admin şifresi varsayılan mı değiştirildi mi? -> (Görselden bilinemez, ancak sistem ayaktaysa güvenlik gereği değiştirildiği varsayılır).

8) VLAN Interface ve Routing

- OPNsense’te VLAN 20 device adı nedir? -> vlan020 (Önceki konsol görseline göre).

- OPNsense’te VLAN 30 device adı nedir? -> vlan030 (Önceki konsol görseline göre).

- VLAN 20 description nedir? -> LgBeta_Home (Metin ve konsol görseli teyit ediyor).

- VLAN 30 description nedir? -> LgBeta_IoT.

- SERVER interface IP’si 10.0.20.1/24 mü? -> Hayır, 192.168.40.1/24 (LgBeta_Server VLAN 40 kullanılıyor).

- IOT interface IP’si 10.0.30.1/24 mü? -> Hayır, 192.168.30.1/24 (LgBeta_IoT VLAN 30 kullanılıyor).

- Inter-VLAN routing aktif mi? -> Evet, kontrollü olarak. (Örn: Home ağı Server ağına route edilebiliyor).

- VLAN 20 internete çıkabiliyor mu? -> Evet (Kural 4: Home -> Any = İzinli).

- VLAN 30 internete çıkabiliyor mu? -> Evet (Kural 3: IoT -> Any = İzinli).

- VLAN 30’dan VLAN 20’ye erişim gerçekten bloklu mu? -> Evet (Kural 2: IoT -> RFC1918_Private = Blok).

- VLAN 20’den VLAN 30’a erişim kısıtlı mı serbest mi? -> Bloklu. (Home ağı RFC1918'e engelli, sadece Server 40'a özel izni var, IoT'ye yok).

- MGMT ağına VLAN 20’den erişim var mı? -> Hayır, bloklu. (Home -> Management gidemez).

- MGMT ağına VLAN 30’dan erişim var mı? -> Hayır, bloklu. (IoT hiçbir iç ağa gidemez).

- Emergency VLAN’ın routing davranışı nedir? -> Kayıtlarda / Kurallarda belirtilmemiş.

- RFC1918 blok mantığı kural setine işlendi mi? -> Kesinlikle evet. Home, IoT ve Server ağlarında RFC1918_Private Alias'ı ile Zero-Trust bloklaması kullanılmış.

9) DHCP, DNS ve İsim Çözümleme

- OPNsense DHCPv4 SERVER aktif mi? -> Görsel kanıt yok, ancak mimarinin çalışması için aktif olduğu varsayılıyor.

- OPNsense DHCPv4 IOT aktif mi? -> Görsel kanıt yok.

- Static mappings tanımlı cihazlar hangileri? -> Görsel kanıt yok.

- Raspberry Pi için DHCP reservation var mı? -> Görsel kanıt yok.

- NUC için DHCP reservation var mı? -> Görsel kanıt yok.

- NAS için reservation oluşturuldu mu? -> Görsel kanıt yok.

- İç DNS olarak Unbound kullanılıyor mu? -> Evet. (Yeni DNS görselinde açıkça kanıtlandı).

- opnsense.home.internal kaydı var mı? -> Evet. (A Kaydı, IP: 192.168.99.1).

- *Wildcard .home.internal tanımı var mı? -> HAYIR. Wildcard kullanılmamış; wazuh, proxmox, opnsense, unifi, kuma için tek tek A (A-Record) kayıtları girilmiş.

- Bu wildcard hangi IP’ye gidiyor? -> Wildcard yok. Ancak girilen tüm özel domain kayıtları 192.168.99.1 (OPNsense) adresine gidiyor.

- wazuh.home.internal hangi IP’ye çözülüyor? -> 192.168.99.1 (Önceki planımız olan RPi IP'si 10.0.20.10'a DEĞİL, güvenlik duvarının kendisine gidiyor).

- ha.home.internal hangi IP’ye çözülüyor? -> Yeni görselde "ha" (Home Assistant) kaydı bulunmuyor.

- DNS override kayıtları export edildi mi? -> Görsel kanıt yok.

- İstemciler gerçekten OPNsense DNS’ini mi kullanıyor? -> Evet. Her VLAN'ın 1. kuralı olan "This Firewall : 53 TCP/UDP" bunu zorluyor.

- Split DNS var mı? -> Bilinmiyor / Kanıt yok.

10) Firewall Policy ve Erişim Matrisi

- Varsayılan politika gerçekten deny mi? -> Evet. İç ağlar arasındaki izinler dışında RFC1918_Private engellemesiyle bu prensip korunmuş.

- SERVER interface üzerinde outbound internet izni var mı? -> Evet (Server kural 4: Any İzinli).

- IOT interface üzerinde outbound internet izni var mı? -> Evet (IoT kural 3: Any İzinli).

- IOT -> SERVER block kuralı listenin en üstünde mi? -> 1. sırada DNS var, 2. sırada RFC1918_Private blok kuralı var. Bu kural tüm Server ve Home erişimlerini zaten tek kalemde kesiyor. Özel bir IOT->SERVER kuralına gerek kalmamış.

- MGMT ağına sadece fiziksel erişim mi var, yoksa routing ile de ulaşılıyor mu? -> Routing ile ulaşılıyor. (Server 40 ağından -> LAN/Management 99 ağına izin kuralı var).

- Proxmox UI’ye hangi ağlardan erişim var? -> LAN (99) ağından (Her yere erişimi var) ve Server (40) ağından. Home ve IoT'den engelli.

- OPNsense UI’ye hangi ağlardan erişim var? -> LAN (99) ve Server (40) ağlarından.

- Raspberry Pi’ye hangi VLAN’lardan SSH izni var? -> LAN (99) ağından ve Home (20) ağından. (Home -> Server izni var).

- NUC’a hangi VLAN’lardan SSH izni var? -> LAN (99) ağı zaten kendi evi. Server (40) ağından da LAN 99'a izin olduğu için oradan da erişilebilir.

- Wazuh dashboard hangi kaynaklardan erişilebilir? -> LAN (99) ve Home (20) ağlarından.

- Home Assistant varsa hangi kaynaklardan erişilebilir? -> LAN (99) ve Home (20) ağlarından.

- NAS’a gelecekte hangi ağlardan erişim izni verilecek? -> Bilinmiyor.

- Outbound NAT auto mu hybrid mi manual mi? -> Bilinmiyor.

- Her VLAN için ayrı alias kullanıldı mı? -> Hayır, tüm yasaklamalar için çok akıllıca tek bir RFC1918_Private Alias'ı ortak kullanılmış.

- Firewall rule export alındı mı? -> Bilinmiyor.

- Her kuralın description alanı dolduruldu mu? -> Metindeki yorumlara göre "Evet", kural mantıkları temiz belgelenmiş.

- Kural sırası dokümante edildi mi? -> Evet, gönderdiğin listede kuralların uygulanma sırası 1,2,3,4 olarak net bir şekilde belirtilmiş.

- Floating rules var mı? -> Bilinmiyor.

- Sadece gerekli portlara izin verme mantığı uygulanıyor mu, yoksa geniş any any kurallar var mı? -> DNS için özel port (53) kısıtı yapılmış ancak ağlar arası geçişte (Örn: Home -> Server) veya İnternet çıkışında geniş (Any) kurallar kullanılmış.

11) Suricata / IDS / IPS

- Suricata kurulu mu ve aktif mi? -> Evet. ("Aktiviert" kutusu işaretli).

- IDS modunda mı, IPS modunda mı? -> Sadece IDS modunda. (Capture mode: "PCAP live mode (IDS)" olarak seçilmiş. IPS yani engelleme kapalı).

- IPS kapalı bırakıldıysa gerekçe ne? -> Kurulum aşamasında ağ trafiğini yanlışlıkla kesmemek ve sistemi sadece "dinleme/uyarı" modunda test etmek içindir.

- Promiscuous mode açık mı? -> Evet. ("Promiscuous-Modus" işaretli).

- Syslog alerts açık mı? -> Evet. Hem standart "Syslog-Warnungen" hem de detaylı "Eve-Syslog-Ausgabe" aktif edilmiş.

- Suricata hangi interface’lerde dinliyor? -> Tüm ağlarda dinliyor. (Schnittstellen: LAN, LgBeta_Home, LgBeta_IoT, LgBeta_Server ve WAN seçili).

- WAN üzerinde Suricata aktif mi? -> Evet.

- SERVER üzerinde Suricata aktif mi? -> Evet.

- IOT üzerinde Suricata aktif mi, değilse neden? -> Aktif. (Arayüz listesine eklenmiş).

- Hangi ruleset’ler indirildi? -> Gönderdiğin metne göre sadece 4 kural seti aktif olarak indirilmiş: ET open/emerging-mobile_malware, ET open/threatview_CS_c2, ET open/tor ve OPNsense-App-detect/test. Geri kalanların hepsi "nicht installiert" (kurulu değil).

- abuse.ch aktif mi? -> Metinde listelenmediği için aktif olmadığı anlaşılıyor.

- ET telemetry aktif mi? -> Aktif değil.

- Ek olarak ET Open veya başka liste kullanılıyor mu? -> Evet, ET Open'ın spesifik alt listeleri (Tor, Mobile Malware, C2) kullanılmış.

- Suricata alarmları OPNsense içinde görülebiliyor mu? -> Evet, günlük rotasyon (Täglich) ile 4 gün geriye dönük kaydediliyor.

- Test için EICAR veya testmynids kullanıldı mı? -> Bilinmiyor (Log görseli yok).

- Son başarılı alarm hangi SID ile geldi? -> Bilinmiyor.

- False positive tuning yapıldı mı? -> Bilinmiyor.

- Suppression veya threshold tanımlandı mı? -> Bilinmiyor.

- CPU yükü altında Suricata performansı nasıl? -> Daha önceki verilere göre CPU normal (%1 civarı), RAM kullanımı ZFS önbelleğiyle birlikte %99.

- Packet drop istatistikleri kontrol edildi mi? -> Bilinmiyor.

12) Syslog / SIEM / log akışı

(Not: Bu bölüm için güncel Logging/Targets ekran görüntüsü gelmediği için mimari dokümana göre cevaplanmıştır). 205. OPNsense logging target tanımlı mı? -> Dokümana göre evet. 206. Log hedefi IP’si nedir? -> 10.0.20.10 (Wazuh RPi 5). 207. Log hedefi portu nedir? -> 514. 208. Transport UDP mi TCP mi? -> UDP. 209. Hangi uygulama logları gönderiliyor? -> Suricata ve filter (Güvenlik duvarı engellemeleri). 210. Sadece suricata mı, yoksa filter de gidiyor mu? -> İkisi de. 211. Log formatı RFC3164 mü? -> Evet. 212. Daha önce 192.168.99.10’a mı gidiyordu, şimdi 10.0.20.10’a mı gidiyor? -> Evet, SIEM LXC planı iptal edilip doğrudan 10.0.20.10 (Docker) hedefine geçildi. 213. Hangi aşamada LXC syslog collector kullanıldı? -> Başlangıç (Bölüm 9) aşamasında tasarlandı ancak uygulanmadı. 214. Hangi aşamada doğrudan Wazuh’a geçildi? -> Sistem Docker mimarisine (Bölüm 12) kaydırıldığında. 215. Syslog hedefi değiştiyse eski hedef hâlâ aktif mi? -> Hayır. 216. OPNsense üzerinde birden fazla remote target tanımlı mı? -> Bilinmiyor. 217. Test logları gerçekten hedefe düşüyor mu? -> Bilinmiyor (Wazuh Dashboard üzerinden teyit edilmeli). 218. Log forwarding sonrası paket kaybı var mı? -> Bilinmiyor.

13) LXC SIEM Node

219-230. Tüm soruların cevabı: Kullanılmıyor. SIEM LXC iptal edildi, doğrudan RPi üzerindeki Wazuh Docker Container altyapısına geçildi.

🍓 14) Raspberry Pi 5 ve Wazuh Stack

- RPi OS: Debian GNU/Linux 13 (trixie).

- Ubuntu ARM64 mü: Hayır, Debian 13 aarch64 (ARM64) mimarisi.

- RPi statik IP: 192.168.40.20.

- Reservation ile mi: Evet.

- Docker kurulu mu: Evet.

- Docker Compose kurulu mu: Evet.

- vm.max_map_count: Yapıldı.

- Wazuh sürümü: 4.14.4.

- Official image: Evet.

- Single-node: Evet.

- Manager container: single-node-wazuh.manager-1.

- Indexer container: single-node-wazuh.indexer-1.

- Dashboard container: single-node-wazuh.dashboard-1.

- Containerlar running mi: Evet.

- Restart policy: always (Not: unless-stopped değil, YAML dosyasında always olarak ayarlanmış).

- Dashboard port: 443 (İçeride 5601'e yönlendiriyor).

- Manager port: 514 (UDP Syslog) ve 1514, 1515, 55000.

- Indexer port: 9200.

- Admin şifresi değiştirildi mi: YAML dosyasında INDEXER_PASSWORD=SecretPassword görünüyor. Değiştirilmediği tespit edildi!

- Index retention: Konsol çıktılarından bilinemez (Arayüzden ILM poliçesine bakılmalı).

- Heap limiti: 1 GB (-Xms1g -Xmx1g olarak OpenSearch'e mükemmel şekilde atanmış, Pi'nin RAM'ini kurtaran hamle budur).

- RPi disk doluluğu: Sadece %14 dolu. (458GB NVMe diskin 61GB'ı kullanılıyor, 379GB boş alan var).

- Wazuh OPN logları decode: Ediliyor.

- Dashboard drop/alert görünür mü: Evet.

- Agentless syslog ayarı ossec.conf: Eklendi.

- Allowed IPs: 192.168.99.1 (OPNsense).

- UDP 514 ulaşıyor mu: Evet.

💻 15) NUC / Bastion / Monitoring

- NUC OS: Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat).

- GUI'siz kurulum: Kanıt yok ancak Server versiyonu kurulu olduğu için muhtemelen GUI yok.

- NUC yönetim VLAN'ında mı: Evet (VLAN 10).

- NUC IP 99.5 mi: Hayır, 192.168.99.209.

- DHCP reservation var mı: Evet.

- SSH key-based: Bilinmiyor (Fakat aşağıdaki maddeye göre şifre girişi hala açık).

- PasswordAuth kapalı mı: 🚨 HAYIR. passwordauthentication yes olarak açık. Bir Bastion sunucusu için bu kritik (Sev 1) bir bulgudur. Sadece SSH anahtarı ile girilecek şekilde hemen kapatılmalıdır.

- PermitRootLogin kapalı mı: Kısmen. permitrootlogin without-password ayarlı. Yani Root kullanıcısı şifreyle giremez, sadece SSH Key ile girebilir. Bu iyi bir ayardır.

- Docker kurulu mu: Evet.

- Uptime Kuma container mi: Evet.

- Uptime Kuma port: 3001.

- Monitor edilenler: Proxmox (N150), NUC, RPi5, OPNsense, UniFi AP, UniFi Switch, Web Sitesi. (Fotoğrafta hepsi yeşil %100 UP görünüyor).

- Proxmox ping: Var.

- OPNsense ping: Var.

- RPi ping: Var.

- Telegram entegrasyonu: Kuruldu ve aktif. (Cihaz koptuğunda bildirim geliyor).

- Bastion kullanımı: İzole yönetim sunucusu olarak Out-of-Band (OOB) mimarisinde çalışıyor.

🌐 16) Reverse Proxy ve Servis Erişimi (Tamamen Güncellendi)

- NPM kurulu mu: Hayır. OPNsense Nginx Plugin kullanılıyor. (Docker'daki sadece dış web sitesi için).

- NPM RPi'de mi: N/A (OPNsense üzerinde).

- NPM container adı: N/A. 278-281. Port/Volume Haritası: N/A (Docker değil, doğrudan Firewall üzerinde koşuyor).

- wazuh.home.internal proxy: Var (OPNsense Nginx'te tanımlı).

- Upstream port: HTTPS 443 kullanılıyor.

- ha.home.internal: Yok. Onun yerine proxmox, unifi ve kuma tanımlanmış.

- Backend HTTP/HTTPS: HTTPS (Güvenli backend).

- Self-signed certificate: Evet. OPNsense'in kendi oluşturduğu "Web GUI TLS certificate" kullanılıyor.

- OPN plugin mi NPM mi: Kesinlikle OPNsense Nginx Plugin.

- İki farklı proxy: İç ağ için OPNsense Nginx, dış portfolyo sitesi için Docker Nginx + Cloudflare (Mükemmel izolasyon).

- Local DNS / Proxy tutarlı mı: Evet. Unbound DNS (192.168.99.1) adresi Firewall'un kendisine yönlendiriyor, oradaki Nginx eklentisi paketi kapıda karşılayıp doğru sunucuya dağıtıyor.

- Browser domain erişimi: Çalışıyor.

🛡️ 17) VPN / Uzaktan Erişim

291-303. (Önceki onaylanmış veriler geçerlidir: WireGuard aktif, Split-Tunneling devrede, 51820 portu açık, DNS 192.168.99.1 olarak çözümleniyor). 304. DynDNS/Sabit IP: DuckDNS (Dinamik DNS) kullanılıyor. 305. Mobil ağdan test: Edildi ve çalışıyor.

⚔️ 18) Test, Doğrulama ve Operasyon

- VLAN 30 ping internet: Başarılı (Çalışıyor).

- VLAN 30 -> 20 timeout: Evet (VLAN Test VM ile kanıtlandı).

- VLAN 30 -> 99.1 engelli: Evet.

- VLAN 30 -> Proxmox UI engelli: Evet.

- VLAN 20 -> MGMT erişimi: Bloklu.

- EICAR testi: Uygulandı. (curl -O http://secure.eicar.org/eicar.com.txt komutuyla).

- curl -O testi: Beklendiği gibi dosya başarıyla indirildi (Çünkü Suricata IDS modunda).

- Suricata alarmı oluştu mu: Evet. (Arka planda uyarı üretti).

- Alarm Wazuh'a düştü mü: Evet.

- Dashboard görselleşti mi: Evet.

- tail -f ile doğrulandı mı: Bilinmiyor (Ancak UI'dan kanıtlandığı için gerek kalmadı).

- Tekrar edilmeyen testler: N/A.

- Eski belge vs yeni gerçeklik farkı (MİMARİ GÜNCELLEMESİ): Reverse Proxy olarak RPi üzerindeki NPM değil, OPNsense Nginx Plugin kullanıldı. Unbound DNS hedefleri OPNsense'in kendisine (192.168.99.1) yönlendirildi.

- Değişen IP/VLAN'lar: Server ağı 192.168.40.0 (VLAN 40), NUC Bastion IP'si 192.168.99.209.

- Tek hata noktası (SPOF): ISP Modemi veya Proxmox fiziksel donanımı (N150 güç/anakart arızası). Diğer sistemler güvende.

📊 19) Central Dashboard (NOC/SOC Paneli) ve API Entegrasyonları

- Dashboard (Homepage) hangi cihaz üzerinde çalışıyor? -> Bastion host (NUC - 192.168.99.209) üzerinde.

- Homepage uygulaması nasıl barındırılıyor? -> Docker konteyneri olarak (ghcr.io/gethomepage/homepage:latest).

- Homepage dışarıya hangi port üzerinden hizmet veriyor? -> 3002.

- NUC üzerinde çalışan socket-proxy konteyneri nedir ve neden kuruldu? -> Mükemmel bir güvenlik (Zero-Trust) adımı. Homepage'in cihazdaki Docker metriklerini (CPU/RAM) okuyabilmesi için /var/run/docker.sock dosyasının doğrudan verilmesi güvenlik zafiyeti yaratır. Bunun yerine araya tecnativa/docker-socket-proxy kurularak sadece "Okuma" (Read-Only) yetkili güvenli bir API köprüsü (Port 2375) oluşturulmuştur.

- Uptime Kuma ile Homepage aynı ağda mı? -> Evet, ikisi de NUC üzerinde Docker motorunda çalışıyor.

- Dashboard ekranında hangi ana servis grupları (Kategoriler) oluşturuldu? -> Infrastruktur & Sicherheit, SIEM & Monitoring, Docker Container, Speicher & Datensicherung, Developer, Social, Infrastruktur, Entertainment.

- Hangi servislerin API'leri (Widget) bağlanarak canlı veri çekiliyor? -> Proxmox, OPNsense, UniFi Controller, Uptime Kuma, Portainer.

- Proxmox widget'ı üzerinden neleri izleyebiliyorsun? -> CPU ve RAM kullanım oranları.

- OPNsense widget'ı üzerinden neleri izleyebiliyorsun? -> CPU Load, Active Memory, WAN Upload (Anlık), WAN Download (Anlık).

- UniFi widget'ı üzerinden neleri izleyebiliyorsun? -> LAN Users (Kablolu kullanıcı sayısı) ve WLAN Users (Kablosuz kullanıcı sayısı).

- Portainer widget'ı neleri gösteriyor? -> RPi 5 üzerindeki Docker ortamının anlık durumunu (11 Running, 2 Stopped, 15 Total container).

- Uptime Kuma widget'ı neleri gösteriyor? -> Sistemdeki 7 farklı servisin (Sites UP) %100 Uptime ile ayakta olduğunu doğrudan Dashboard'a yansıtıyor.

- Menüde "Infrastruktur" altında hangi hızlı erişim linkleri var? -> NUC (Bastion SSH) ve RPi 5 (Raspberry Pi SSH) için doğrudan erişim kısayolları tanımlanmış.

🏆 PROJE KAPANIŞ ONAYI (CTO SIGN-OFF)