OpenVPN-Gateway-Bereitstellung

auf Raspberry Pi 5

Sichere Fernzugriffsarchitektur für eine Heim-Infrastruktur

Netzwerk- und Sicherheitsprojekt

| Projekt | OpenVPN-Gateway auf Raspberry Pi 5 |
| --- | --- |
| Plattform | Raspberry Pi OS (Debian-basiert) |
| Hardware | Raspberry Pi 5 – 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD |
| Installation | CLI (Kommandozeile) über SSH |
| Datum | 18.02.2026 |
| Autor | Gökhan Zehirlioglu |

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Projektübersicht

## Szenario

Als Netzwerkadministrator für eine wachsende Heim-Infrastruktur mit mehreren vernetzten Diensten (Home Assistant, MQTT-Broker, InfluxDB, Datenbanken) wurde die Aufgabe erteilt, einen sicheren Fernzugriff auf das interne Netzwerk einzurichten. Anstatt einzelne Dienste direkt dem Internet auszusetzen, soll ein zentrales VPN-Gateway nach dem Vorbild einer Unternehmensarchitektur implementiert werden. Alle externen Zugriffe auf interne Dienste sollen ausschließlich über einen verschlüsselten VPN-Tunnel erfolgen. Das Design betont Isolation, das Prinzip der geringsten Berechtigung und mehrschichtige Sicherheit.

## Projektziele

- OpenVPN-Server auf dem Raspberry Pi 5 installieren und konfigurieren

- Öffentliche IPv4-Adresse verifizieren und Router-Portweiterleitung einrichten

- Firewall-Härtung mit UFW durchführen (Standard: alle eingehenden Verbindungen ablehnen)

- Angriffsfläche minimieren durch Deaktivierung unnötiger Dienste

- Intrusion-Detection mit Fail2ban für SSH-Schutz implementieren

- Separate Client-Zertifikate für jedes Gerät erstellen

- Vollständigen Tunnelmodus (Full-Tunnel) aktivieren für zentrales Routing

- Sicherheitsarchitektur nach Unternehmensstandards dokumentieren

# 2. Technische Spezifikationen

## Hardware-Plattform

| Komponente | Spezifikation |
| --- | --- |
| Gerät | Raspberry Pi 5 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB RAM |
| Speicher | 512 GB NVMe SSD |
| Startmodus | SSD-Boot (microSD nur als Backup sichtbar) |
| Gehäuse | Pironman 5 MAX (integrierter NVMe-Slot, PWM-Lüfter) |
| Stromversorgung | USB-C, > 3 A (für NVMe-Betrieb erforderlich) |

## Netzwerkumgebung

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Internetanbieter | Vodafone Deutschland |
| Öffentliche IPv4 | Bestätigt (kein CGNAT) |
| IPv6 | Nativ verfügbar |
| Router | NAT mit manueller Portweiterleitung |
| Internes Subnetz | 192.168.0.0/24 |
| VPN-Subnetz | 10.8.0.0/24 |
| VPN-Protokoll | UDP, Port 1194 |

## Software-Komponenten

| Software | Funktion |
| --- | --- |
| Raspberry Pi OS | Betriebssystem (Debian-basiert) |
| OpenVPN | VPN-Server (Layer-3-Tunnel) |
| UFW | Firewall (Uncomplicated Firewall) |
| Fail2ban | Intrusion-Detection und automatische Sperrung |
| OpenSSH | Sichere Fernverwaltung |
| curl | Öffentliche IP-Verifizierung |

## Systemvoraussetzungen

- Root- oder Sudo-Zugriff auf das System

- SSH-Verbindung für Fernverwaltung

- Bestätigte öffentliche IPv4-Adresse (kein Carrier-Grade NAT)

- Zugang zur Router-Verwaltungsoberfläche für Portweiterleitung

- Grundlegende Linux-Kenntnisse (Befehle, Netzwerkkonfiguration)

- Verständnis von VPN-Konzepten und Netzwerksicherheit

# 3. Systemarchitektur

## Netzwerkübersicht

Die Netzwerkarchitektur folgt einem zentralen Gateway-Modell. Alle externen Zugriffe werden über den VPN-Tunnel geleitet. Es ist nur ein einziger UDP-Port (1194) dem Internet ausgesetzt. Interne Dienste wie Home Assistant, MQTT und InfluxDB sind ausschließlich über das LAN oder den VPN-Tunnel erreichbar.

### Netzwerk-Topologie

Internet → Router (NAT/Portweiterleitung) → Raspberry Pi 5 (OpenVPN Gateway) → Internes Netzwerk

| Schicht | Komponente | Adresse/Port | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Öffentlich | Router WAN | Öffentliche IPv4 | Einziger Internetzugang |
| DMZ-ähnlich | OpenVPN-Server | UDP 1194 | VPN-Gateway |
| VPN-Tunnel | TUN-Schnittstelle | 10.8.0.0/24 | Verschlüsselter Tunnel |
| Intern | LAN-Dienste | 192.168.0.0/24 | Home Assistant, MQTT, etc. |

## Sicherheitsschichten

Die Sicherheitsarchitektur besteht aus mehreren Verteidigungsschichten, die nach dem Defense-in-Depth-Prinzip angeordnet sind:

| Schicht | Maßnahme | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1. Netzwerk | Portweiterleitung | Nur UDP 1194 wird an den Pi weitergeleitet |
| 2. Verschlüsselung | TLS + AES-128-GCM | Datenverkehr ist vollständig verschlüsselt |
| 3. Authentifizierung | Zertifikat-basiert | Jedes Gerät hat ein eigenes Zertifikat |
| 4. TLS-Schutz | TLS-crypt-v2 | Schutz vor Paketmanipulation und DDoS |
| 5. Firewall | UFW | Standard: alle eingehenden Verbindungen ablehnen |
| 6. Dienste | Minimierung | Unnötige Dienste deaktiviert |
| 7. Überwachung | Fail2ban | Automatische Sperrung bei Angriffsversuchen |

## VPN-Konfigurationsmatrix

| Parameter | Wert | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Transport | UDP | Schneller und effizienter als TCP für VPN |
| Port | 1194 | Standard-OpenVPN-Port |
| Gerätemodus | TUN (Layer 3) | IP-basiertes Routing, kein Bridging |
| VPN-Subnetz | 10.8.0.0/24 | Separates Netzwerk für VPN-Clients |
| Datenverschlüsselung | AES-128-GCM | Hohe Leistung bei starker Sicherheit |
| TLS-Schutz | TLS-crypt-v2 | Versteckt VPN-Handshake vor Scannern |
| Mindest-TLS-Version | 1.2 | Veraltete Versionen werden abgelehnt |
| Tunnelmodus | Full-Tunnel | Gesamter Client-Verkehr wird geroutet |

# 4. Implementierung

Die Implementierung erfolgt in sieben Hauptphasen. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und folgt den Best Practices der Netzwerksicherheit und Systemadministration.

## 4.1 Phase 1: Öffentliche IP-Verifizierung

Bevor ein VPN-Server eingerichtet werden kann, muss bestätigt werden, dass eine öffentliche IPv4-Adresse verfügbar ist und kein Carrier-Grade NAT (CGNAT) vorliegt. Bei CGNAT wäre eine eingehende Portweiterleitung nicht möglich.

### Befehl:

curl -4 icanhazip.com

### Verifizierung:

Die ausgegebene IP-Adresse wird mit der WAN-Adresse in der Router-Verwaltungsoberfläche verglichen. Wenn beide übereinstimmen und die Adresse nicht in einem privaten Bereich liegt (10.0.0.0/8, 100.64.0.0/10, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), ist eine routbare öffentliche IPv4-Adresse bestätigt.

### Erwartete Ausgabe:

# Beispiel: 80.xxx.xxx.xxx

# Diese Adresse stimmt mit der Router-WAN-Adresse überein

### Ergebnis:

Die öffentliche IPv4-Adresse wurde bestätigt. Kein CGNAT erkannt. Die eingehende VPN-Konfiguration ist ohne zusätzlichen VPS möglich.

## 4.2 Phase 2: OpenVPN-Installation und Konfiguration

OpenVPN wird direkt auf dem Raspberry Pi installiert (nicht in Docker), um unnötige Netzwerk-Abstraktionsschichten zu vermeiden und die Kernel-TUN-Geräteverwaltung zu vereinfachen.

### Schritt 1: System aktualisieren

sudo apt update

sudo apt full-upgrade -y

### Schritt 2: OpenVPN installieren

Die Installation erfolgt über ein gepflegtes Automatisierungsskript, das die Serverkonfiguration, Zertifikatserstellung und Client-Profilerstellung übernimmt.

# Installationsskript herunterladen und ausführen

# Das Skript fragt interaktiv nach Protokoll, Port, DNS usw.

### Ergebnis – Server-Konfiguration:

Die resultierende Serverkonfiguration (/etc/openvpn/server/server.conf) enthält folgende Kernparameter:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Transport | UDP auf Port 1194 |
| Gerätemodus | TUN (Layer-3-Routing) |
| VPN-Subnetz | 10.8.0.0/24 |
| Datenverschlüsselung | AES-128-GCM |
| TLS-Schutz | TLS-crypt-v2 |
| Mindest-TLS-Version | 1.2 |
| Tunnelmodus | Full-Tunnel (redirect-gateway def1 bypass-dhcp) |

### Parameter-Erläuterung:

TUN-Gerät: Erstellt eine virtuelle Netzwerkschnittstelle für Layer-3-Routing (IP-basiert). Im Gegensatz zum TAP-Modus (Layer 2) wird kein Bridging benötigt.

AES-128-GCM: Eine symmetrische Verschlüsselung mit authentifizierter Verschlüsselung. Bietet sowohl Vertraulichkeit als auch Integritätsschutz bei hoher Geschwindigkeit.

TLS-crypt-v2: Verschlüsselt und authentifiziert alle TLS-Kontrollkanal-Pakete. Verhindert, dass Angreifer den OpenVPN-Handshake erkennen oder manipulieren können.

Full-Tunnel: Leitet den gesamten ausgehenden Internetverkehr des Clients über den Raspberry Pi. Dies spiegelt ein Unternehmensmodell wider, bei dem aller Verkehr zentral geroutet und protokolliert wird.

### Verifizierung:

sudo systemctl status openvpn-server@server

### Erwartete Ausgabe:

# Active: active (running)

## 4.3 Phase 3: Router-Konfiguration (Portweiterleitung)

Der Router wird mit einer einzigen Portweiterleitungsregel konfiguriert. Es werden keine weiteren Dienste dem öffentlichen Internet ausgesetzt.

### Portweiterleitungsregel:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Protokoll | UDP |
| Externer Port | 1194 |
| Interne IP | 192.168.0.48 |
| Interner Port | 1194 |

### Wichtiger Hinweis:

Port-Triggering wurde bewusst vermieden, da es für dauerhafte VPN-Gateway-Szenarien ungeeignet ist. Port-Triggering öffnet Ports nur vorübergehend als Reaktion auf ausgehenden Verkehr, während ein VPN-Server dauerhafte eingehende Verbindungen akzeptieren muss.

### Verifizierung:

Die Portweiterleitung kann durch einen externen Portscan oder durch einen Verbindungsversuch von einem externen Netzwerk aus verifiziert werden.

## 4.4 Phase 4: Firewall-Härtung (UFW)

Nach erfolgreicher VPN-Verbindungsvalidierung wird der Host mit UFW (Uncomplicated Firewall) gehärtet. Die folgenden Prinzipien werden angewendet:

- Standardmäßig alle eingehenden Verbindungen ablehnen (deny incoming)

- Standardmäßig alle ausgehenden Verbindungen erlauben (allow outgoing)

- Explizite Erlaubnis für UDP 1194 (OpenVPN)

- SSH-Zugang beschränkt auf LAN (192.168.0.0/24) und VPN-Subnetz (10.8.0.0/24)

### Befehle:

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw allow 1194/udp

sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 22

sudo ufw allow from 10.8.0.0/24 to any port 22

sudo ufw enable

### Verifizierung:

sudo ufw status verbose

### Erwartete Ausgabe:

Standard: deny (eingehend), allow (ausgehend)

Erlaubt:

1194/udp                     ALLOW IN    Überall

22                           ALLOW IN    192.168.0.0/24

22                           ALLOW IN    10.8.0.0/24

### Sicherheitswirkung:

| Dienst | Port | Internetzugang | LAN-Zugang | VPN-Zugang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenVPN | 1194/udp | Ja | Ja | Ja |
| SSH | 22/tcp | Nein | Ja | Ja |
| Home Assistant | 8123 | Nein | Ja | Ja |
| MQTT | 1883 | Nein | Ja | Ja |
| InfluxDB | 8086 | Nein | Ja | Ja |

## 4.5 Phase 5: Dienste-Minimierung

Um die Angriffsfläche weiter zu reduzieren, werden unnötige Dienste identifiziert und deaktiviert.

### Schritt 1: Tailscale entfernen

Tailscale wurde vollständig entfernt, da der Fernzugriff nun ausschließlich über OpenVPN erfolgt.

sudo apt remove --purge tailscale -y

sudo apt autoremove -y

### Schritt 2: rpcbind deaktivieren

Der rpcbind-Dienst (Port 111) wird deaktiviert, einschließlich seiner systemd-Socket-Aktivierung.

sudo systemctl stop rpcbind

sudo systemctl disable rpcbind

sudo systemctl stop rpcbind.socket

sudo systemctl disable rpcbind.socket

### Verifizierung:

sudo ss -tulnp

### Erwartete Ausgabe:

Nach der Bereinigung ist der einzige dem Internet ausgesetzte Dienst OpenVPN auf UDP 1194. Alle anderen lauschenden Dienste sind auf localhost oder das LAN beschränkt.

## 4.6 Phase 6: Intrusion-Detection (Fail2ban)

Fail2ban wird installiert und für den SSH-Dienst aktiviert. Obwohl OpenVPN eine zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet und inhärent gegen Brute-Force-Angriffe resistent ist, bleibt SSH ein Hochrisiko-Eingangspunkt und wird daher durch automatische Sperrregeln geschützt.

### Befehle:

sudo apt install fail2ban -y

sudo systemctl enable fail2ban

sudo systemctl start fail2ban

### Verifizierung:

sudo fail2ban-client status

### Erwartete Ausgabe:

Status

|- Anzahl der Jails:     1

`- Jail-Liste:           sshd

### Hinweis:

OpenVPN-spezifische Jail-Regeln sind optional, da das starke TLS + Zertifikat-Modell bereits einen robusten Schutz bietet. Die SSH-Jail ist jedoch essenziell, da SSH passwortbasierte Authentifizierung unterstützen kann.

## 4.7 Phase 7: Client-Bereitstellung

Für jedes Gerät wird ein separates Client-Zertifikat erstellt, um Widerruf und Protokollrückverfolgbarkeit sicherzustellen. Die Wiederverwendung desselben .ovpn-Profils auf mehreren Geräten wird bewusst vermieden, um eine ordnungsgemäße Identitätssegmentierung zu gewährleisten.

### Client-Profil erstellen:

Das Installationsskript wird erneut ausgeführt und die Option zum Hinzufügen eines neuen Clients wird gewählt:

# Skript erneut ausführen → Option: "Neuen Client hinzufügen"

# Einen eindeutigen Namen vergeben (z.B. iphone_gokhan, laptop_gokhan)

### Bereitstellungsmodell:

| Gerät | Profil-Name | Übertragungsmethode |
| --- | --- | --- |
| iPhone | iphone_gokhan.ovpn | Lokale Geräteübertragung (kein E-Mail) |
| Laptop | laptop_gokhan.ovpn | Lokale Geräteübertragung (kein E-Mail) |

### Sicherheitshinweis:

Die .ovpn-Profile enthalten eingebettete private Schlüssel und werden daher über lokale Gerätemethoden übertragen (z.B. AirDrop, USB), um die Exposition gegenüber nicht vertrauenswürdigen Übertragungskanälen wie E-Mail zu minimieren.

### VPN-Verbindungsverhalten:

Wenn ein Client eine Verbindung herstellt:

- Ein sicherer TLS-Tunnel wird aufgebaut

- Der Client erhält eine IP-Adresse im Bereich 10.8.0.0/24 (z.B. 10.8.0.2)

- Der Server sendet Routing-Regeln, um den Verkehr entsprechend zu leiten

- Im Full-Tunnel-Modus fließt der gesamte ausgehende Internetverkehr über den Pi

# 5. Verifizierung und Tests

Nach der Implementierung müssen alle Komponenten verifiziert werden, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

## Vollständige Systemprüfung

Folgender Befehlsblock führt eine vollständige Systemprüfung durch:

echo "=== 1. OPENVPN-DIENSTSTATUS ==="

sudo systemctl status openvpn-server@server | head -5

echo "=== 2. FIREWALL-STATUS ==="

sudo ufw status verbose

echo "=== 3. LAUSCHENDE DIENSTE ==="

sudo ss -tulnp

echo "=== 4. FAIL2BAN-STATUS ==="

sudo fail2ban-client status

echo "=== 5. VPN-SCHNITTSTELLE ==="

ip addr show tun0

echo "=== 6. AKTIVE VPN-VERBINDUNGEN ==="

sudo cat /var/log/openvpn/status.log 2>/dev/null || echo "Keine aktiven Verbindungen"

## Erfolgskriterien

- OpenVPN-Dienst läuft (active/running)

- UFW ist aktiv mit korrekten Regeln

- Nur OpenVPN (UDP 1194) ist dem Internet ausgesetzt

- SSH ist auf LAN und VPN-Subnetz beschränkt

- Fail2ban überwacht den SSH-Dienst

- TUN0-Schnittstelle ist vorhanden und aktiv

- Clients können sich erfolgreich verbinden

- Im verbundenen Zustand: Internetzugang über den VPN-Tunnel

- Interne Dienste (Home Assistant etc.) sind über VPN erreichbar

- Keine unnötigen Dienste lauschen auf öffentlichen Ports

# 6. Sicherheitsbewertung

Die aktuelle Architektur erfüllt folgende Sicherheitsmerkmale:

| Sicherheitsmerkmal | Status |
| --- | --- |
| Einzelner exponierter UDP-Port (1194) | Implementiert |
| Zertifikatbasierte VPN-Authentifizierung | Implementiert |
| TLS-crypt-v2-Schutz | Implementiert |
| Vollständige eingehende Firewall-Ablehnung | Implementiert |
| SSH auf LAN + VPN beschränkt | Implementiert |
| Unnötige Dienste deaktiviert | Implementiert |
| Keine öffentlichen Webdienste exponiert | Implementiert |
| Kein direkter Home-Assistant-Internetzugang | Implementiert |
| Separate Client-Zertifikate pro Gerät | Implementiert |
| Intrusion-Detection (Fail2ban) | Implementiert |

Diese Struktur spiegelt ein vereinfachtes unternehmenstypisches Fernzugriffs-Gateway-Muster wider, anstatt einer typischen Hobbyisten-Home-Server-Konfiguration.

# 7. Zukünftige Entwicklung: Virtualisierte Segmentierung

Die nächste architektonische Phase umfasst die Migration zu Proxmox auf dem Raspberry Pi 5, um eine ordnungsgemäße Netzwerksegmentierung einzuführen:

| Virtuelle Maschine | Rolle | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| VM1 | OpenVPN-Gateway | DMZ-Rolle – einziger Punkt mit Internetkontakt |
| VM2 | Home Assistant | Smart-Home-Steuerung, isoliert vom Gateway |
| VM3 | Interne Dienste | MQTT, InfluxDB, Datenbanken – kein Internetzugang |

Diese Architektur würde eine klare Trennung zwischen Gateway und Backend-Diensten herstellen, das Risiko seitlicher Bewegungen im Falle einer Kompromittierung begrenzen und das Design zu einem Miniatur-Rechenzentrum-Modell erheben.

# 8. Erworbene Fähigkeiten

## Technische Kompetenzen

- VPN-Architektur und -Implementierung (OpenVPN)

- Netzwerksicherheit und Firewall-Konfiguration (UFW)

- Zertifikatbasierte Authentifizierung und PKI-Grundlagen

- Linux-Systemhärtung und Dienste-Minimierung

- Intrusion-Detection-Systeme (Fail2ban)

- NAT-Traversal und Router-Portweiterleitung

- Öffentliche IP-Verifizierung und CGNAT-Erkennung

- Netzwerk-Troubleshooting und -Diagnose

- Raspberry Pi als Produktivserver-Plattform

- Defense-in-Depth-Sicherheitsarchitektur

## Verwendete Befehle und Werkzeuge

| Befehl / Werkzeug | Funktion |
| --- | --- |
| curl | Öffentliche IP-Adresse abfragen |
| apt update / upgrade | System aktualisieren |
| openvpn | VPN-Server und -Client |
| systemctl | Dienste verwalten (starten, stoppen, aktivieren) |
| ufw | Firewall-Regeln konfigurieren |
| fail2ban-client | Intrusion-Detection verwalten |
| ss -tulnp | Lauschende Netzwerkdienste anzeigen |
| ip addr | Netzwerkschnittstellen anzeigen |
| nano | Konfigurationsdateien bearbeiten |
| cat | Dateiinhalte anzeigen |
| ssh | Sichere Fernverbindung |

## Projekt-Highlights

- Erfolgreiche Implementierung eines produktionstauglichen VPN-Gateways

- Anwendung des Defense-in-Depth-Prinzips mit sieben Sicherheitsschichten

- Unternehmenstypische Fernzugriffsarchitektur auf einem Einplatinencomputer

- Vollständige Dokumentation nach professionellen Standards

- Praktische Erfahrung mit Netzwerksicherheit in einer produktionsähnlichen Umgebung

# 9. Fazit

Dieses Projekt demonstriert einen strukturierten Ansatz für das Design von Fernzugriffssystemen, der Zugänglichkeit mit strengen Sicherheitskontrollen in Einklang bringt. Durch die Kombination aus öffentlicher IP-Validierung, verschlüsseltem Tunneling, Firewall-Durchsetzung, Dienstminimierung und kontrollierter Client-Bereitstellung erreicht das System eine gehärtete, aber flexible Architektur.

Die Implementierung zeigt nicht nur die Verwendung von Werkzeugen, sondern die bewusste Anwendung von Netzwerk-Engineering-Prinzipien in einer eingeschränkten Umgebung. Das System ist sowohl für die persönliche Infrastrukturverwaltung als auch als professionelle Portfolio-Demonstration geeignet.

Der nächste Schritt – die Migration zu einer virtualisierten Segmentierung mit Proxmox – wird die Architektur weiter stärken und das Design in Richtung eines Miniatur-Rechenzentrums weiterentwickeln.

Erstellt von Gökhan Zehirlioglu – 18.02.2026