Raspberry Pi 5 SSD Upgrade

Pironman 5 MAX Gehäuse-Migration & NVMe-Konfiguration

Hardware-Upgrade & System-Migration Dokumentation

| Eigenschaft | Details |
| --- | --- |
| Projekt | Raspberry Pi 5 SSD Upgrade & Pironman 5 MAX Migration |
| Plattform | Raspberry Pi OS (Bookworm) auf Raspberry Pi 5 (16 GB) |
| Hardware | Pironman 5 MAX Gehäuse mit NVMe M.2 SSD (512 GB) |
| Installation | SSH / CLI (Headless-Betrieb) |
| Datum | 19.02.2026 |
| Autor | Gökhan Zehirlioglu |
| Referenz | docs.sunfounder.com/projects/pironman5 |

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Projektübersicht

## Szenario

Ein bestehender Raspberry Pi 5 mit 16 GB RAM soll von der bisherigen Micro-SD-Karte auf eine leistungsstarke NVMe M.2 SSD (512 GB) migriert werden. Gleichzeitig wird der Raspberry Pi in das Pironman 5 MAX Gehäuse von SunFounder umgebaut, das einen integrierten NVMe-Slot, ein intelligentes Kühlsystem mit PWM-Tower-Kühler und zwei RGB-Lüftern, ein OLED-Display sowie adressierbare WS2812-RGB-LEDs bietet. Das Upgrade zielt darauf ab, die I/O-Leistung drastisch zu verbessern, die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen und eine professionelle Mini-PC-Lösung für den Dauerbetrieb zu schaffen.

## Projektziele

Die folgenden Ziele wurden für dieses Upgrade-Projekt definiert:

• Raspberry Pi 5 sicher in das Pironman 5 MAX Aluminium-Gehäuse einbauen

• NVMe M.2 SSD (512 GB) über den integrierten PCIe-Slot anschließen

• Bestehendes Raspberry Pi OS von der Micro-SD-Karte auf die NVMe SSD klonen

• Boot-Reihenfolge so konfigurieren, dass primär von der SSD gebootet wird

• Root-Partition auf die volle SSD-Kapazität erweitern

• Pironman 5 MAX Software installieren (OLED, RGB-LEDs, Lüftersteuerung)

• Lüftersteuerung und RGB-Beleuchtung konfigurieren und testen

• System-Stabilität und Performance nach dem Upgrade verifizieren

# 2. Technische Spezifikationen

## Hardware-Komponenten

| Komponente | Spezifikation | Details |
| --- | --- | --- |
| Einplatinencomputer | Raspberry Pi 5 | 16 GB LPDDR4X RAM, BCM2712 SoC |
| Gehäuse | Pironman 5 MAX | Aluminium-Chassis, Acryl-Seitenpanel |
| Speicher (neu) | NVMe M.2 SSD | 512 GB, PCIe Gen 2 x1 (über FPC-Kabel) |
| Speicher (alt) | Micro-SD-Karte | Bisheriges Boot-Medium |
| Kühlung (primär) | Tower-Kühler | PWM-Lüfter, U-förmige Heatpipes |
| Kühlung (sekundär) | 2x RGB-Lüfter | 5V, GPIO-gesteuert (GPIO5/GPIO6) |
| Display | 0,96 Zoll OLED | I2C (Adresse 0x3C), Vibrationssensor |
| RGB-LEDs | 4x WS2812 | Adressierbar, SPI-gesteuert (GPIO10) |
| Netzteil | 27W USB-C PD | 5V / 5A (offizielles RPi-Netzteil empfohlen) |
| Anschlüsse | 2x Standard-HDMI | Über USB-HDMI-Adapter im Gehäuse |

## Software-Umgebung

| Eigenschaft | Details |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS (Bookworm, 64-Bit) |
| Kernel | Linux 6.x (aarch64) |
| Bootloader | Raspberry Pi EEPROM (aktualisiert) |
| Pironman5-Modul | pironman5 (Branch: max, GitHub) |
| Dashboard | Web-Dashboard auf Port 34001 |
| PCIe-Modus | Gen 2 x1 (zertifiziert) |
| Zugriff | SSH (OpenSSH Server) / CLI |

## Systemvoraussetzungen

• Root- oder Sudo-Zugriff auf das Raspberry Pi System

• Stabile Internetverbindung für Paketaktualisierungen und Git-Clone

• SSH-Verbindung für Remote-Administration (Headless-Betrieb)

• Grundlegende Linux-Kenntnisse (Bash, Dateisystem, Paketverwaltung)

• Grundkenntnisse in Hardware-Montage (Pironman 5 MAX Zusammenbau)

# 3. Systemarchitektur

## Hardware-Architektur des Pironman 5 MAX

Das Pironman 5 MAX Gehäuse ist ein hochwertiges Aluminium-Chassis, das speziell für den Raspberry Pi 5 entwickelt wurde. Es bietet zwei M.2 M-Key-Slots (2230/2242/2260/2280) über einen PCIe Gen 2 Switch, sodass sowohl NVMe-SSDs als auch KI-Beschleuniger (z. B. Hailo-8/8L) gleichzeitig betrieben werden können. Die Verbindung erfolgt über ein FPC-Kabel (Flexible Printed Circuit) zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem NVMe PIP-Modul im Gehäuse.

## Kühlsystem-Architektur

Das Kühlsystem des Pironman 5 MAX besteht aus drei Komponenten, die zusammen eine maximale Betriebstemperatur von ca. 39°C unter Volllast (bei 25°C Raumtemperatur) ermöglichen:

| Komponente | Typ | Steuerung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Tower-Kühler | PWM-Lüfter | Raspberry Pi System (automatisch) | Primäre CPU-Kühlung über Heatpipes |
| RGB-Lüfter 1 | 5V GPIO-Lüfter | GPIO6 (konfigurierbar) | Sekundäre Gehäusebelüftung |
| RGB-Lüfter 2 | 5V GPIO-Lüfter | GPIO5 (konfigurierbar) | Sekundäre Gehäusebelüftung |

## PWM-Lüfter Temperaturkurve

Der primäre PWM-Lüfter wird automatisch vom Raspberry Pi System gesteuert. Die Geschwindigkeit passt sich dynamisch an die CPU-Temperatur an, wobei eine Hysterese von 5°C implementiert ist, um ständiges Auf- und Abregeln zu vermeiden:

| CPU-Temperatur | Lüftergeschwindigkeit | Verhalten |
| --- | --- | --- |
| Unter 50°C | 0% (Aus) | Lüfter bleibt ausgeschaltet |
| Ab 50°C | 30% (Niedrig) | Lüfter startet leise |
| Ab 60°C | 50% (Mittel) | Erhöhte Kühlung |
| Ab 67,5°C | 70% (Hoch) | Starke Kühlung unter Last |
| Ab 75°C | 100% (Maximum) | Volle Leistung für Extremfälle |

## GPIO-Lüfter Modi

Die beiden seitlichen RGB-Lüfter können über die pironman5 Software in verschiedenen Modi betrieben werden. Jeder Modus definiert die Temperatur, ab der die Lüfter aktiviert werden:

| Modus | Wert | Aktivierungstemperatur | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| Always On | 0 | Immer aktiv | Maximale Kühlung, höherer Geräuschpegel |
| Performance | 1 | 50°C | Für rechenintensive Aufgaben |
| Cool | 2 | 60°C | Guter Kompromiss (Standard) |
| Balanced | 3 | 67,5°C | Ausgewogene Kühlung |
| Quiet | 4 | 70°C | Minimaler Geräuschpegel |

## Boot-Architektur

Nach dem Upgrade wird das System wie folgt booten: Der Bootloader im EEPROM des Raspberry Pi 5 prüft zunächst den NVMe-Slot (BOOT_ORDER=0xf416). Wird eine bootfähige NVMe-SSD erkannt, wird das System direkt von der SSD geladen. Die Micro-SD-Karte dient optional als Fallback. Durch die Migration auf NVMe werden die I/O-Geschwindigkeiten erheblich gesteigert, da NVMe über PCIe deutlich schneller ist als der SD-Kartenbus.

# 4. Implementierung

Die Implementierung erfolgt in sieben Hauptphasen. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und folgt den Best Practices der SunFounder-Dokumentation sowie der offiziellen Raspberry Pi Anleitungen.

## 4.1 Phase 1: System aktualisieren und Backup erstellen

Bevor mit dem Hardware-Umbau begonnen wird, muss das bestehende System auf der Micro-SD-Karte vollständig aktualisiert und gesichert werden. Dies stellt sicher, dass der neueste Bootloader mit NVMe-Unterstützung installiert ist und im Fehlerfall eine Wiederherstellung möglich ist.

### Schritt 1: System und Firmware aktualisieren

Befehle:

sudo apt update

sudo apt full-upgrade -y

sudo rpi-eeprom-update -a

Erklärung:

Der Befehl apt update aktualisiert die Paketlisten. apt full-upgrade führt ein vollständiges Upgrade aller installierten Pakete durch, einschließlich Kernel-Updates. rpi-eeprom-update -a aktualisiert den Bootloader (EEPROM) des Raspberry Pi 5 auf die neueste Version, die NVMe/USB-Boot-Unterstützung enthält.

### Schritt 2: Komplettes Backup der Micro-SD-Karte erstellen

Befehle:

sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/mnt/usb/pi5_sd_backup.img bs=4M status=progress conv=noerror,sync

sync

sha256sum /mnt/usb/pi5_sd_backup.img > /mnt/usb/pi5_sd_backup.sha256

Parameter-Erklärung:

• if=/dev/mmcblk0: Quellgerät (Micro-SD-Karte)

• of=...: Zieldatei für das Backup-Image

• bs=4M: Blockgröße von 4 MB für optimale Geschwindigkeit

• status=progress: Zeigt den Fortschritt während des Kopierens

• conv=noerror,sync: Setzt bei Lesefehlern fort und füllt fehlerhafte Blöcke auf

• sha256sum: Erstellt eine Prüfsumme zur Verifizierung der Image-Integrität

Verifizierung:

ls -lh /mnt/usb/pi5_sd_backup.img

sha256sum -c /mnt/usb/pi5_sd_backup.sha256

Erwartete Ausgabe:

/mnt/usb/pi5_sd_backup.img: OK

## 4.2 Phase 2: EEPROM konfigurieren und PCIe aktivieren

Für den Betrieb im Pironman 5 MAX Gehäuse muss die EEPROM-Konfiguration angepasst werden. Insbesondere muss POWER_OFF_ON_HALT aktiviert werden, damit das OLED-Display und die RGB-Lüfter beim Herunterfahren korrekt ausgeschaltet werden.

### Schritt 1: EEPROM-Konfiguration bearbeiten

Befehl:

sudo rpi-eeprom-config -e

Konfiguration anpassen:

BOOT_UART=1

POWER_OFF_ON_HALT=1

BOOT_ORDER=0xf416

Erklärung:

• POWER_OFF_ON_HALT=1: Deaktiviert die GPIO-Stromversorgung beim Herunterfahren, sodass OLED und RGB-Lüfter korrekt ausgeschaltet werden.

• BOOT_ORDER=0xf416: Definiert die Boot-Reihenfolge: 6=NVMe zuerst, 1=SD-Karte als Fallback, 4=USB, f=Neustart bei Fehler.

Speichern mit Ctrl+X, dann Y und Enter.

### Schritt 2: PCIe-Schnittstelle aktivieren

Befehl:

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Folgende Zeile am Ende der Datei hinzufügen:

# PCIe-Schnittstelle für NVMe SSD aktivieren

dtparam=pciex1

Erklärung:

Der Parameter dtparam=pciex1 aktiviert den externen PCIe-Anschluss des Raspberry Pi 5. Alternativ kann auch dtparam=nvme verwendet werden, was ein Alias für denselben Parameter ist. Die Verbindung ist für PCIe Gen 2 (5 GT/s) zertifiziert.

Hinweis:

Es ist möglich, Gen 3 (10 GT/s) zu erzwingen, indem dtparam=pciex1_gen=3 hinzugefügt wird. Dies ist jedoch nicht offiziell zertifiziert und kann zu Instabilitäten führen. Für einen stabilen Dauerbetrieb wird Gen 2 empfohlen.

### Schritt 3: System neu starten

Befehl:

sudo reboot

Verifizierung nach dem Neustart:

lsblk

lspci

Erwartete Ausgabe (lspci):

0000:00:00.0 PCI bridge: Broadcom...

0000:01:00.0 Non-Volatile memory controller: ...

## 4.3 Phase 3: System von Micro-SD auf NVMe SSD klonen

Nachdem die NVMe SSD erkannt wird, kann das bestehende Betriebssystem von der Micro-SD-Karte auf die SSD geklont werden. Dies erfolgt blockweise mit dem dd-Befehl.

### Schritt 1: Geräte identifizieren

Befehl:

lsblk

Erwartete Ausgabe:

NAME         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

mmcblk0      179:0    0  29.7G  0 disk

|-mmcblk0p1  179:1    0   512M  0 part /boot/firmware

|-mmcblk0p2  179:2    0  29.2G  0 part /

nvme0n1      259:0    0 476.9G  0 disk

### Schritt 2: Micro-SD auf NVMe SSD klonen

Befehl:

sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/nvme0n1 bs=4M status=progress conv=noerror,sync

sync

Erklärung:

Dieser Befehl kopiert jeden Block der Micro-SD-Karte auf die NVMe SSD. Der Parameter bs=4M verwendet 4-MB-Blöcke für optimale Performance. Der Vorgang kann je nach Größe der SD-Karte einige Minuten dauern.

WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass if= auf die Micro-SD-Karte (mmcblk0) und of= auf die NVMe SSD (nvme0n1) zeigt. Eine Verwechslung löscht unwiderruflich die Quelldaten!

### Schritt 3: Klon verifizieren

Befehl:

lsblk

Erwartete Ausgabe:

nvme0n1      259:0    0 476.9G  0 disk

|-nvme0n1p1  259:1    0   512M  0 part

|-nvme0n1p2  259:2    0  29.2G  0 part

## 4.4 Phase 4: UUIDs und Boot-Konfiguration anpassen

Nach dem Klonen haben die Partitionen auf der SSD dieselben UUIDs wie die Micro-SD-Karte. Um Konflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass das System von der SSD bootet, müssen die Boot-Konfigurationsdateien angepasst werden.

### Schritt 1: UUIDs der SSD-Partitionen ermitteln

Befehle:

sudo blkid

ls -l /dev/disk/by-uuid/

Erklärung:

Notieren Sie die UUID der SSD Root-Partition (/dev/nvme0n1p2) und der Boot-Partition (/dev/nvme0n1p1). Diese werden in den folgenden Schritten benötigt.

### Schritt 2: cmdline.txt auf der SSD bearbeiten

Befehle:

sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt

sudo nano /mnt/cmdline.txt

Änderung:

Ersetzen Sie den root= Parameter mit der UUID der SSD Root-Partition:

console=serial0,115200 console=tty1 root=UUID=<NVMe-Root-UUID> rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait

Wichtig:

Die gesamte Zeile muss in einer einzigen Zeile stehen. Entfernen Sie alle Verweise auf /dev/mmcblk0p2.

sudo umount /mnt

### Schritt 3: fstab auf der SSD bearbeiten

Befehle:

sudo mount /dev/nvme0n1p2 /mnt

sudo nano /mnt/etc/fstab

Anpassung (mmcblk0-Einträge durch NVMe-UUIDs ersetzen):

UUID=<NVMe-Root-UUID>  /              ext4  defaults,noatime  0 1

UUID=<NVMe-Boot-UUID>  /boot/firmware vfat  defaults          0 2

sudo umount /mnt

Erklärung:

Die Datei /etc/fstab definiert, welche Partitionen beim Booten gemountet werden. Durch die Anpassung auf die NVMe-UUIDs wird sichergestellt, dass das System die SSD-Partitionen verwendet und nicht die SD-Karte.

## 4.5 Phase 5: SSD-Boot verifizieren und Partition erweitern

Nach der Konfiguration wird das System erstmals von der NVMe SSD gebootet und die Root-Partition auf die volle SSD-Kapazität erweitert.

### Schritt 1: Von SSD booten

Vorgehensweise:

1. Raspberry Pi herunterfahren (sudo shutdown -h now)

2. Micro-SD-Karte entfernen

3. Sicherstellen, dass die NVMe SSD korrekt angeschlossen ist

4. Raspberry Pi einschalten

### Schritt 2: Boot von SSD verifizieren

Befehle:

lsblk

mount | grep 'on / '

cat /etc/fstab

Erwartete Ausgabe (mount):

/dev/nvme0n1p2 on / type ext4 (rw,noatime)

Erklärung:

Wenn / (Root) auf /dev/nvme0n1p2 gemountet ist, bootet das System erfolgreich von der NVMe SSD.

### Schritt 3: Root-Partition erweitern

Option A: Über raspi-config (empfohlen):

sudo raspi-config

# Navigieren zu: Advanced Options -> Expand Filesystem

sudo reboot

Option B: Manuell mit parted und resize2fs:

sudo parted /dev/nvme0n1 resizepart 2 100%

sudo resize2fs /dev/nvme0n1p2

Verifizierung:

df -h

Erwartete Ausgabe:

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/nvme0n1p2  468G  5.2G  439G   2% /

Die Root-Partition nutzt nun die volle Kapazität der 512 GB NVMe SSD.

## 4.6 Phase 6: Pironman 5 MAX Software installieren

Die Pironman 5 MAX Software steuert das OLED-Display, die RGB-LEDs, die GPIO-Lüfter und bietet ein Web-Dashboard zur Überwachung. Die Installation erfolgt über das offizielle GitHub-Repository von SunFounder.

### Schritt 1: Abhängigkeiten installieren

Befehle:

sudo apt-get update

sudo apt-get install git python3 python3-pip python3-setuptools -y

### Schritt 2: Pironman 5 MAX Repository klonen und installieren

Befehle:

cd ~

git clone -b max https://github.com/sunfounder/pironman5.git --depth 1

cd ~/pironman5

sudo python3 install.py

Erklärung:

• -b max: Verwendet den Branch max, der speziell für das Pironman 5 MAX Gehäuse optimiert ist.

• --depth 1: Klont nur den neuesten Commit, um Speicherplatz zu sparen.

• install.py: Installiert alle benötigten Module, den pironman5 systemd-Service und das Web-Dashboard.

### Schritt 3: System neu starten

Befehl:

sudo reboot

Verifizierung nach dem Neustart:

sudo systemctl status pironman5.service

Erwartete Ausgabe:

● pironman5.service - Pironman 5 MAX Service

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pironman5.service; enabled)

Active: active (running) since ...

Ergebnis nach erfolgreicher Installation:

• OLED-Display zeigt CPU-Auslastung, RAM, Speicher, Temperatur und IP-Adresse

• WS2812 RGB-LEDs leuchten blau im Breathing-Modus

• GPIO-Lüfter werden temperaturgesteuert aktiviert

• Web-Dashboard erreichbar unter http://<IP-Adresse>:34001

## 4.7 Phase 7: Lüftersteuerung und RGB-LEDs konfigurieren

Nach der Installation der Pironman 5 MAX Software können die Lüfter und RGB-LEDs über die Kommandozeile oder das Web-Dashboard konfiguriert werden.

### Aktuelle Konfiguration anzeigen

Befehl:

pironman5 -c

Erwartete Ausgabe:

{

"auto": {

"rgb_color": "#0a1aff",

"rgb_brightness": 50,

"rgb_style": "breathing",

"rgb_speed": 50,

"rgb_enable": true,

"rgb_led_count": 4,

"temperature_unit": "C",

"gpio_fan_mode": 2,

"gpio_fan_pin": 6

}

}

### GPIO-Lüfter-Modus konfigurieren

Befehle:

# Modus auf Balanced (3) setzen - Lüfter aktivieren ab 67,5°C

pironman5 -gm 3

# Alternative Modi:

# pironman5 -gm 0   # Always On

# pironman5 -gm 1   # Performance (50°C)

# pironman5 -gm 2   # Cool (60°C)

# pironman5 -gm 4   # Quiet (70°C)

Änderungen übernehmen:

sudo systemctl restart pironman5.service

### RGB-LEDs konfigurieren

Befehle:

# Farbe auf Grün setzen

pironman5 -rc 00ff00

# Helligkeit auf 80% setzen

pironman5 -rb 80

# Stil ändern (solid, breathing, flow, rainbow, hue_cycle, ...)

pironman5 -rs rainbow

# Geschwindigkeit anpassen (0-100)

pironman5 -rp 70

### OLED-Display konfigurieren

Befehle:

# OLED aktivieren/deaktivieren

pironman5 -oe true

# OLED-Rotation (0 oder 180 Grad)

pironman5 -or 0

# Sleep-Timeout in Sekunden (0 = immer an)

pironman5 -os 60

### Temperatureinheit ändern

Befehl:

# Celsius (Standard) oder Fahrenheit

pironman5 -u C

Verifizierung:

pironman5 -c

# 5. Verifizierung und Tests

Nach der vollständigen Implementierung aller Phasen muss eine umfassende Systemverifizierung durchgeführt werden, um die korrekte Funktion aller Komponenten sicherzustellen.

## Komplette Systemverifizierung

Folgender Befehlsblock führt eine vollständige Systemprüfung durch:

echo "=== 1. BOOT-MEDIUM ==="

lsblk | grep -E 'nvme|mmcblk'

mount | grep 'on / '

echo ""

echo "=== 2. SSD-PARTITIONEN ==="

df -h | grep nvme

echo ""

echo "=== 3. BOOTLOADER-KONFIGURATION ==="

sudo rpi-eeprom-config

echo ""

echo "=== 4. PCIe-STATUS ==="

lspci

echo ""

echo "=== 5. PIRONMAN5-SERVICE ==="

sudo systemctl status pironman5.service --no-pager

echo ""

echo "=== 6. PIRONMAN5-KONFIGURATION ==="

pironman5 -c

echo ""

echo "=== 7. CPU-TEMPERATUR ==="

vcgencmd measure_temp

echo ""

echo "=== 8. SYSTEM-INFORMATIONEN ==="

uname -a

cat /etc/os-release | head -4

## Erwartete Testergebnisse

1. Boot-Medium: Root-Partition (/) zeigt auf /dev/nvme0n1p2

2. SSD-Partitionen: Root-Partition zeigt ca. 468 GB Gesamtkapazität

3. Bootloader: BOOT_ORDER=0xf416, POWER_OFF_ON_HALT=1

4. PCIe: NVMe-Controller wird als PCI-Gerät erkannt

5. Pironman5-Service: active (running)

6. Pironman5-Konfiguration: Alle Parameter korrekt gesetzt

7. CPU-Temperatur: Unter 50°C im Leerlauf (bei ca. 25°C Raumtemperatur)

8. System-Informationen: Raspberry Pi OS Bookworm, aarch64

## Erfolgskriterien

• [x] Raspberry Pi 5 ist sicher im Pironman 5 MAX Gehäuse montiert

• [x] NVMe M.2 SSD (512 GB) wird vom System erkannt

• [x] System bootet erfolgreich von der NVMe SSD ohne SD-Karte

• [x] Root-Partition nutzt die volle SSD-Kapazität

• [x] EEPROM-Konfiguration ist korrekt (POWER_OFF_ON_HALT, BOOT_ORDER)

• [x] Pironman5-Service läuft und ist als systemd-Service aktiviert

• [x] OLED-Display zeigt Systeminformationen an

• [x] WS2812 RGB-LEDs funktionieren im gewählten Modus

• [x] PWM-Lüfter regelt temperaturabhängig

• [x] GPIO-Lüfter aktivieren sich bei konfigurierter Schwellentemperatur

• [x] Web-Dashboard ist über Port 34001 erreichbar

• [x] System ist stabil und reagiert ohne Verzögerung

# 6. Erworbene Fähigkeiten

## Technische Kompetenzen

• Hardware-Integration: Raspberry Pi 5 in Pironman 5 MAX Gehäuse einbauen

• NVMe-Konfiguration: PCIe-Schnittstelle aktivieren und SSD einrichten

• System-Migration: Betriebssystem von Micro-SD auf NVMe SSD klonen

• Boot-Konfiguration: EEPROM, cmdline.txt und fstab anpassen

• Partition-Management: Root-Partition auf volle SSD-Kapazität erweitern

• Service-Verwaltung: systemd-Services installieren und konfigurieren

• GPIO-Steuerung: Lüfter und RGB-LEDs über GPIO-Pins steuern

• System-Monitoring: Web-Dashboard und CLI-Tools einsetzen

• Fehlerdiagnose: Bootprobleme, PCIe-Erkennung und Service-Fehler beheben

## Verwendete Befehle und Werkzeuge

| Befehl / Werkzeug | Funktion |
| --- | --- |
| dd | Blockweises Kopieren von Speichermedien (Backup & Klonen) |
| lsblk | Block-Geräte und Partitionen auflisten |
| blkid | UUIDs von Partitionen anzeigen |
| mount / umount | Dateisysteme ein- und aushängen |
| parted | Partitionen verwalten und erweitern |
| resize2fs | ext4-Dateisystem auf neue Partitionsgröße erweitern |
| raspi-config | Raspberry Pi Systemkonfiguration |
| rpi-eeprom-config | Bootloader (EEPROM) konfigurieren |
| rpi-eeprom-update | Bootloader-Firmware aktualisieren |
| lspci | PCI/PCIe-Geräte auflisten |
| vcgencmd | GPU/CPU-Temperatur und Firmware-Infos abfragen |
| systemctl | systemd-Services verwalten |
| pironman5 | Pironman 5 MAX CLI-Steuerung |
| git clone | Repository von GitHub klonen |
| nano | Textdateien im Terminal bearbeiten |
| sha256sum | Prüfsummen erstellen und verifizieren |
| df -h | Speicherplatz-Belegung anzeigen |

## Projekt-Highlights

• Erfolgreiche Migration eines laufenden Raspberry Pi OS von Micro-SD auf NVMe SSD ohne Datenverlust

• Integration in ein professionelles Aluminium-Gehäuse mit intelligentem Kühlsystem

• Dramatische Verbesserung der I/O-Geschwindigkeit durch PCIe NVMe gegenüber SD-Kartenbus

• Einrichtung eines Web-basierten Monitoring-Dashboards für Temperatur, CPU und Speicher

• Konfiguration eines mehrstufigen Kühlsystems mit PWM- und GPIO-gesteuerten Lüftern

• Aufbau einer stabilen Mini-PC-Plattform für den Dauerbetrieb (Home-Server, IoT, KI)

# 7. Fazit

Dieses Projekt dokumentiert die erfolgreiche Migration eines Raspberry Pi 5 (16 GB) von einer Micro-SD-Karte auf eine 512 GB NVMe M.2 SSD, eingebaut in das Pironman 5 MAX Gehäuse von SunFounder.

Durch die systematische Vorgehensweise — von der Firmware-Aktualisierung über das sichere Klonen des Betriebssystems bis hin zur Konfiguration der Boot-Reihenfolge — wurde eine stabile und leistungsstarke Mini-PC-Lösung geschaffen. Die NVMe SSD bietet im Vergleich zur Micro-SD-Karte eine erheblich höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit sowie eine deutlich bessere Langzeitstabilität.

Das Pironman 5 MAX Gehäuse ergänzt das Upgrade durch ein durchdachtes Kühlsystem mit PWM-Tower-Kühler und temperaturgesteuerten RGB-Lüftern, ein OLED-Display für die Echtzeit-Systemüberwachung und ein Web-Dashboard für die komfortable Fernverwaltung. Die Kombination aus schnellem SSD-Speicher, effektiver Kühlung und professionellem Gehäuse macht den Raspberry Pi 5 zu einer vielseitigen Plattform für anspruchsvolle Projekte wie Home-Server, Mediencenter, IoT-Hub oder KI-Anwendungen.

## Quellen und Referenzen

• SunFounder Pironman 5 MAX Dokumentation: docs.sunfounder.com/projects/pironman5

• SunFounder Pironman 5 GitHub Repository: github.com/sunfounder/pironman5

• Raspberry Pi Offizielle Dokumentation: www.raspberrypi.com/documentation